annexe 5 - Spécifications Techniques d’Accès au Service (STAS)

service de Collecte Activée FTTO

table des matières

1. Introduction	3

2. Définitions	4

3. Présentation du service FOA	5

4. Accès au service	5

4.1 Accès sur un Site Extrémité	6

4.2 Accès tronc	6

4.3 Equipement d'Accès au Service (EAS) sur Site Extrémité ou sur Site Cœur	6

4.3.1 Installation de l'EAS sur Site Extrémité	7

4.3.2 Installation de l'EAS sur Site Cœur	7

4.4 Dessertes Internes	7

4.4.1 Spécifications pour les Accès site Extrémité	7

4.4.2 Spécifications pour les Accès troncs sur site cœur de Gironde Très Haut Débit	11

4.5 Interface d'Accès au service	11

4.5.1 Caractéristiques interface Giga ethernet optique	12

Caractéristiques de l'interface Fast ethernet ou Giga Ethernet  électriques	12

4.5.2 Trames Ethernet	13

4.5.3 Taille maximum des trames Ethernet transportées	13

5. Interconnexion des sites	13

5.1 Liaison point à point	13

Traitement des trafics Multicast et Broadcast	13

Transparence au protocole de Spanning Tree	13

5.2 Liaison point à multipoint	13

Traitement des trafics Multicast et Broadcast	14

Transparence au protocole de Spanning Tree	14

Adresses MAC	14

5.3 Classification du trafic	14

5.3.1 Critères de niveau 2 disponibles sur une Liaison	14

5.4 Les classes de service	15

5.5 Synchronisation	15

5.6 Les débits de la Liaison	15

5.6.1 Débit maximum par Interface d'Accès au Service	15

5.6.2 Débits des Liaisons se partageant le même Accès Tronc	16

5.7 objectifs de performance des Liaisons	16

Annexe A – Normes et standards applicables au service FOA	18

Annexe B - Conditions générales d’environnement des services de transport de données de Gironde Très Haut Débit	19

Annexe C – Alimentation EAS Usager en 48V sur un Accès tronc	27

Annexe D – Alimentation EAS Usager en 230V permanent pour  un Accès sur Site Extrémité	28

Liste des figures et tableaux

Figure 1 : Synoptique d'architecture du Service	5

Figure 2 : Desserte interne Accès Site Extrémité	8

Figure 3 : Desserte Interne sans Boitier de Transition d’Immeuble	9

Figure 4 : Desserte Interne avec Boitier de Transition d’Immeuble	9

Figure 5 : Raccordement direct de l’EAS Usager sur le Bandeau Optique	10

Figure 6 : Raccordement de l’EAS via une desserte Client	10

Figure 7 : Desserte interne Accès tronc co-localisé sur site cœur de Gironde Très Haut Débit	11

Figure 8 : Connecteur RJ45 de l’IAS Fast Ethernet	12

Figure 9 : schéma de principe d’une Liaison point à point	13

Figure 10 : schéma de principe des  Liaisons construites en topologie point à multipoint	14

Figure 11: alimentation EAS en 48V sur Accès tronc	27

Figure 12: alimentation EAS 230V permanent sur Accès sur Site Extrémité	28

# Introduction

Ce document décrit les Spécifications Techniques d’Accès au Service (STAS) du service de Collecte Activée FTTO, ci-après dénommé « le Service » proposé par Gironde Très Haut Débit (ci-après dénommé « Gironde Très Haut Débit »). Le Service est disponible sur le territoire couvert par la DSP signé entre Orange et Gironde Numérique visant à améliorer la couverture Haut-Débit du Réseau Gironde Très Haut Débit et à favoriser le développement d’offres entreprises.

Ces STAS décrivent notamment :

- Les fonctionnalités mises en œuvre pour fournir le Service ;

- L'interface permettant l'interfonctionnement entre les équipements de l’Usager et les équipements de Gironde Très Haut Débit donnant Accès au Service ;

- Les prestations à la charge de l'Usager.

Le document principal comprend les annexes suivantes :

- Annexe A : Normes et standards applicables au Service

- Annexe B : Conditions générales d'environnements des services de transport de données de Gironde Très Haut Débit

- Annexe C : Alimentation EAS Client en 48 V permanent sur un Accès tronc

- Annexe D : Alimentation EAS Client en 230 V permanent sur un Accès sur Site Extrémité

Définitions

Le présent article a pour but de définir les principales terminologies utilisées dans le présent document

Accès :  Raccordement d’un Site au Réseau de Gironde Très Haut Débit, Il s’agit du raccordement de l’EAS Usager, au réseau support de Gironde Très Haut Débit. Le service FOA propose deux types d'Accès : standard ou tronc. Un Accès tronc est obligatoirement co-situé sur un Site Cœur du réseau de Gironde Très Haut Débit.

EAS Usager : Equipement d'Accès au Service de l'Usager installé sur Site Extrémité ou sur Site Cœur dans le cas d'un Accès tronc

Equipement de l'Usager : Equipement de l'Usager raccordé à l'EAS Usager

IAS : Interface d’Accès au Service située sur un Équipement d’Accès au Service

Liaison : lien logique permettant d’interconnecter un Site Extrémité et le Site Cœur

Nœud de Raccordement Optique FTTO (NRO) : abri (shelter) appartenant au Réseau de Gironde Très Haut Débit dans lequel sont installés des équipements actifs et passifs sur lesquels sont raccordés les Sites Extrémités et permettant de fournir le Service

Point de Livraison: désigne l’extrémité d’une Liaison limite de responsabilité du Service fourni par Gironde Très Haut Débit

Sur un Site Cœur :

- Interface d’Accès au Service de l’EAS du Site Cœur

Sur un Site Extrémité :

- Interface d’Accès au Service de l’EAS Usager

Point de raccordement : désigne un site Cœur du Réseau, un Site Extrémité ou un Site Extrémité Isolé .

POP : Point Opérateur de Présence.

Réseau de Gironde Très Haut Débit ou Réseau : comprend l’ensemble des fibres optiques ainsi que les équipements actifs, infrastructures, ouvrages et espaces nécessaires à la fourniture du Service objet du Contrat.

- RO : Répartiteur Optique d'un Site Cœur.

Service : service d’interconnexion en technologie Ethernet de sites raccordés en FTTO au Site Cœur, objet du présent Contrat.

Site : Site Extrémité, Site Extrémité Isolé, Site Public ou Site Cœur

Site Extrémité : site d’un client final de l’Usager abritant un Point de Livraison localisé dans une commune FTTO et dans l’emprise de la Zone Arrière d’un NRO avec infrastructures mobilisables.

Site Extrémité isolé : Site Extrémité situé hors de l’emprise de la zone arrière d’un NRO.

Site Cœur : Site situé dans un NRO constituant le cœur du Réseau activé sur lequel aboutit l’ensemble des Liaisons issues des sites Extrémités, et où par défaut est situé le Tronc, à savoir le site Inolia

Site Public : adresse géographique d’une mairie, d’une école, d’un collège, etc.

Tronc : Raccordement du Site Cœur au Réseau avec une capacité de transmission suffisante pour agréger les flux de l’ensemble des liaisons entre les accès et les troncs usager.

Usager : Opérateur titulaire des licences L.33-1 ou L34-1 ou L34-2 souscripteur du service FOA au titre du Contrat.

Zone Arrière d’un NRO : zone géographique qui comprend les infrastructures optiques du Réseau desservies par le NRO.

# Présentation du service FOA

Le Service est un service d’interconnexion en technologie Ethernet entre des Sites Extrémités ou Extrémités Isolés et un Site Cœur raccordés en fibre optique au Réseau de Gironde Très Haut Débit sur lequel on propose une offre de bande passante Ethernet permettant d’établir des liaisons point à multipoint ou point à point entre un Site Cœur et les Sites Extrémités Gironde Très Haut Débit .

Les points de livraison du service de  Fibre Optique Activée sont :

- Les NRO du Réseau

- Les locaux des Sites Extrémités (sites Publics, entreprises situés à moins de 50 m de réseau ou dans une zone d’activité desservie par Gironde Très Haut Débit) ou Sites Extrémités isolés du Réseau (sur étude).

Le service FOA est constitué des éléments suivants :

- L’Accès au service

- Les Liaisons d'interconnexion entre les Sites Extrémités et  le Site cœur

Le synoptique de l'architecture générale du Service FOA est représenté par le schéma ci-dessous :

Site Cœur

NRO

EAS Usager

Équipement dans le NRO

Équipement Site Cœur

NRO

Réseau Gironde Très Haut Débit

Site extrémité

Site Extrémité

Site Extrémité

Liaisons

Figure 1 : Synoptique d'architecture du Service

# Accès au service

L’Accès au service comprend :

- un EAS approvisionné, installé sur un Site Extrémité, configuré et exploité par Gironde Très Haut Débit ;

- une Interface d'Accès au Service (IAS) délivrée sur l’EAS ;

- un raccordement entre un NRO de Gironde Très Haut Débit  et l'EAS.

Le support de transmission utilisé entre le NRO de Gironde Très Haut Débit et l'EAS de l'Usager permet l'établissement d'un canal bidirectionnel, dont le débit est compatible avec le débit retenu par l'Usager pour le transport de ses données. Il véhicule le trafic du Client final de l'Usager, ainsi que les flux de supervision du service.

Un même Accès Tronc peut porter plusieurs Liaisons distinctes.

Le débit d'Accès réseau des Sites Extrémités est à 1Gbit/s construit sur un support en mono fibre. On distingue deux types d'Accès : l'Accès sur un Site extrémité et  l'Accès tronc sur Site Cœur, dans ce dernier cas, l'EAS tronc est installé sur un Site Cœur du réseau, Par ailleurs, l’Accès Tronc peut aussi être livré sur un POP de l’opérateur.

## Accès sur un Site Extrémité

Un lien de raccordement optique mono fibre est installé entre le NRO de Gironde Très Haut Débit et l’EAS installé sur le Site Extrémité

Site Extrémité

NRO

Réseau Gironde Très Haut Débit

IAS

Accès standard

## Accès tronc

L'Accès tronc est constitué d'un lien de raccordement Optique mono fibre et d’un EAS livré sur le Site Cœur ou bien sur POP opérateur. L’Usager connecte ses équipements à l’EAS soit en mode hébergé sur le site Cœur, soit directement sur son POP.

1Gbit/s

POP

Opérateur

Accès tronc co-situé

IAS

IAS

Accès tronc distant

Réseau Gironde Très Haut Débit

Site Cœur

## Equipement d'Accès au Service (EAS) sur Site Extrémité ou sur Site Cœur

L'EAS Usager assure l'adaptation des flux de l'Usager au support de transmission. Par défaut, il offre à l'Usager une interface normalisée constituant l'Interface d’Accès au Service (IAS). Les caractéristiques de ces IAS sont indiquées dans le paragraphe 4.5.

Le type d'EAS installé (type d’équipement et composition de cartes) est fonction du type d’Accès (Accès sur Site Extrémité ou Accès Tronc sur Site Cœur de Gironde Très Haut Débit).

L'Usager assume les risques correspondant à l'EAS et fournit des locaux d’implantation dont les

conditions d’environnement permettent un bon fonctionnement de celui-ci. Ces conditions sont

précisées en Annexe B et concernent :

- l’alimentation en énergie ;

- l’environnement climatique et mécanique ;

- la protection contre les perturbations électromécaniques et électromagnétiques ;

- l’aménagement, notamment le volume minimum à fournir (équipement, baie).

Le Client Final ou l'Usager s’interdit toute intervention (modification, déplacement) sur les Equipements d’Accès au Service, sans l’accord de Gironde Très Haut Débit.

    - Installation de l'EAS sur Site Extrémité

L'EAS sera placé dans une baie ou une armoire 19" fournie par l'Usager. Le volume nécessaire dans la baie pour l’installation de l'EAS est défini comme suit :

Surface : surface de la baie (ou armoire)

Hauteur : 2U par châssis

Il est recommandé que cet emplacement soit situé au plus près du bandeau optique

#### Alimentation de l'EAS pour les Accès sur Site Extrémité

Une alimentation 230 V alternatif, permanente, doit être fournie par l'Usager pour chaque châssis. La prise 230V est située dans la baie (ou l'armoire) recevant le châssis.

La prise marque la limite de responsabilité entre l'Usager et Gironde Très Haut Débit.

L'accès 230V est protégé par un disjoncteur de calibre conforme à la consommation des matériels de Gironde Très Haut Débit . Ce disjoncteur est accessible par Gironde Très Haut Débit.

Quand une protection différentielle est installée (NF C 15-100), son seuil de déclenchement doit être

inférieur ou égal à 300mA.

Pour une spécification détaillée des caractéristiques des types de source, voir Annexe D.

A noter que la qualité de l'alimentation fournie par l'Usager impacte directement le fonctionnement de

l'EAS.

#### Puissance maximale consommée par châssis de l’EAS

La puissance maximale consommée par châssis est de 120 W.

    - Installation de l'EAS sur Site Cœur

Sur le Site Cœur, la livraison du service s'effectue au Répartiteur Optique (RO). La prestation de raccordement entre le RO et l'équipement Usager hébergé sur le Site Cœur ou le câble usager en pénétration du Site Cœur est réalisée par l’Usager.

#### Alimentation de l'EAS pour les Accès tronc

Une alimentation 48 V continu, telle que définie en Annexe C, est fournie par Gironde Très Haut Débit e pour chaque châssis.

Le bornier constitue l’interface "A" de la norme ETS 300 132-2.

## Dessertes Internes

    - Spécifications pour les Accès site Extrémité

Sur le domaine privé du client final, les câblages reliant :

- l'interface de service de l'EAS Usager à l'Equipement de l'Usager,

- le Point d'Entrée du Site Extrémité à l’Interface de service de l'EAS Usager,

sont désignés sous le vocable de « dessertes internes », (respectivement, desserte interne côté Equipement Usager, desserte côté réseau Gironde Très Haut Débit blique) et sont sous la responsabilité de l'Usager.

Toute intervention sur les dessertes internes devra être au préalable notifiée à  Gironde Très Haut Débit pour accord.

Desserte interne coté réseau Gironde Très Haut Débit

Câble de distrbution de Gironde Très Haut Débit

Figure 2 : Desserte interne Accès Site Extrémité

Remarque :

Ce schéma est générique. Sur un EAS, il peut exister plusieurs interfaces de terminaison de supports de transmission.

A noter aussi que dans la plupart des cas :

- Le raccordement entre le Bandeau Optique et l’EAS se fait par un ou des cordons optiques sans passer par des répartiteurs optiques ;

- Le raccordement entre le Boitier de Transition d’Immeuble et le Bandeau Optique se fait par un simple câble sans passer par des répartiteurs optiques ;

- Le Boitier de Transition d’Immeuble n’est déployé que si la configuration  d’accès au site le nécessite (voir ci-après § 4.4.1.2.2)

#### Desserte interne côté Equipement Usager

Le ou les cordons utilisés pour relier l'Interface de Service à l'Equipement Usager devra être conforme aux spécificités techniques (type de fibre, connectique...) décrites dans le présent document pour le type d’interface de service concerné.

Ils sont toujours fournis et mis en place par l'Usager.

#### Desserte interne côté réseau Gironde Très Haut Débit

Lorsque le site Extrémité est déjà raccordé au réseau optique de Gironde Très Haut Débit et que le câble optique réalisant ce raccordement possède encore suffisamment de fibres optiques disponibles pour la réalisation du service, Gironde Très Haut Débit utilisera le support existant pour produire le service. La production du service consiste alors à raccorder l’EAS Usager au Bandeau Optique (cf ci-après : Raccordement de l’EAS au Bandeau Optique).

Lorsque le Site Extrémité n’est pas raccordé au réseau optique de Gironde Très Haut Débit ou que le raccordement existant ne possède plus suffisamment de fibres optiques disponibles pour la réalisation du service, Gironde Très Haut Débit réalisera, suivant les conditions décrites ci-après, le raccordement nécessaire et pour cela, installera dans un emplacement désigné par l'Usager un bandeau optique permettant la Liaison au réseau optique des équipements nécessaires à la réalisation du service.

##### Raccordement du site Extrémité au réseau optique de Grionde Très Haut Débit

La réalisation de la partie de câblage comprise entre le point d’entrée du site Extrémité et le Boitier de Distribution Optique situé dans le domaine public est de la responsabilité de Gironde Très Haut Débit.

##### Installation du bandeau optique

Le Bandeau Optique est fourni et installé par Gironde Très Haut Débit. Il est fixé dans un emplacement désigné par l'Usager mais soumis à des contraintes de distance par rapport à l'EAS Usager et par rapport au point d’entrée du site.

Si l’emplacement désigné pour le Bandeau Optique est à moins de 30 mètres (longueur linéaire de câble nécessaire) du point d’entrée et sans changement d’étage, alors le câble est directement raccordé sur le bandeau optique (le Boitier de Transition d’Immeuble n’est donc pas installé). Cette prestation est réalisée par Gironde Très Haut Débit dans le cadre du présent contrat.

Câble de distribution de Gironde Très Haut Débit

Desserte interne coté réseau Gironde Très Haut Débit

Figure 3 : Desserte Interne sans Boitier de Transition d’Immeuble

Si l’emplacement désigné pour le Bandeau Optique est à plus de 30 mètres (longueur linéaire de câble nécessaire) du point d’entrée ou sur un étage différent, Gironde Très Haut Débit fournira et installera dans un emplacement désigné par l'Usager un Boitier de Transition Immeuble qui sera obligatoirement à moins de 30 mètres (longueur linéaire de câble nécessaire) du point d’entrée.

Le rôle du Boitier de Transition Immeuble est de permettre le changement de câble de type extérieur en câble de type intérieur.

Dans ce cas, la réalisation de la partie entre le Bandeau Optique et le Boitier de Transition Immeuble sera réalisée par l'Usager. Cette réalisation devra alors suivre les prescriptions décrites dans le POC. Le Plan d’Opération Client (POC) définira les travaux à réaliser par l'Usager sur chaque Site Extrémité à raccorder au réseau de Gironde Très Haut Débit afin que chaque Site Extrémité réponde aux conditions particulières ou générales d'environnement définies dans le présent document.

Câble de distribution Gironde Très Haut Débit

Desserte interne côté Gironde Très Haut Débit

Figure 4 : Desserte Interne avec Boitier de Transition d’Immeuble

##### Raccordement de l’EAS Usager au Bandeau Optique

Si le raccordement entre le Bandeau Optique et l’EAS Usager respecte les conditions suivantes :

- moins de 13 m de longueur linéaire de câble ;

- pas de percement ;

- pas de passage dans un faux plafond ;

- hauteur inférieure à 2,5 m.

alors, le raccordement est réalisé par Gironde Très Haut Débit dans le cadre du présent contrat.

Desserte interne côté réseau Gironde Très Haut Débit

Figure 5 : Raccordement direct de l’EAS Usager sur le Bandeau Optique

Pour cela, Gironde Très Haut Débit utilise des jarretières optiques enfermées dans un tube annelé. L‘Usager devra préciser le parcours de ce tube; le cheminement retenu sera le plus simple possible et respectera, en particulier, les contraintes de courbure admissibles par les fibres optiques. Il mettra également à disposition de Gironde Très Haut Débit les supports permettant de fixer ce tube sur une assise stable tout au long de son parcours.

Les jarretières et le tube sont fournis par Gironde Très Haut Débit dans le cadre du présent contrat.

Si une des conditions décrites ci-dessus n’est pas réalisée (longueur de câble, percement, travaux en hauteur...), l'Usager prendra à sa charge cette réalisation qui devra alors suivre les prescriptions décrites dans le POC.

Si le chemin emprunte une desserte client final, la partie de câblage comprise entre la tête de câble Usager et le Bandeau Optique est réalisée par l'installateur retenu par l'Usager. L’installateur devra employer une desserte et des câbles contenant des fibres optiques monomodes de même type que celles utilisées dans le câble de distribution de Gironde Très Haut Débit assurant la desserte du Site Extrémité et dont les caractéristiques physiques (affaiblissement, dispersion, bande passante) sont voisines. Le connecteur pour le raccordement sur le Bandeau optique sera précisé dans le POC. L'Usager fournira la valeur exacte de l'affaiblissement apporté par ces fibres optiques dans la plage de transmission utilisée.

Desserte interne côté réseau Gironde Très Haut Débit

Figure 6 : Raccordement de l’EAS via une desserte Client

La tête de câble optique de l'Usager est fixée dans un emplacement désigné par l'Usager mais soumis aux conditions suivantes pour le raccordement de l’EAS :

- moins de 13 m de longueur linéaire de câble,

- pas de percement,

- pas de passage dans un faux plafond

- hauteur inférieure à 2,5 m.

L'Usager terminera les fibres optiques de la desserte interne sur des connecteurs de type SC/APC 8 degrés. Elles seront mises à disposition bouclées et étiquetées avec le n° de prestation sur la tête de câble optique de l'Usager.

Le raccordement entre la tête de câble optique de l'Usager et l’EAS Usager est réalisé par Gironde Très Haut Débit.

Gironde Très Haut Débit utilise des jarretières optiques enfermées dans un tube annelé. L'Usager devra préciser le parcours de ce tube; le cheminement retenu sera le plus simple possible et respectera, en particulier, les contraintes de courbure admissibles par les fibres optiques. Il mettra également à disposition de Gironde Très Haut Débit les supports permettant de fixer ce tube sur une assise stable tout au long de son parcours.

Les jarretières et le tube sont fournis par Gironde Très Haut Débit dans le cadre du présent contrat.

Si les conditions ci-dessus ne sont pas vérifiées, Gironde Très Haut Débit proposera une prestation spécifique qui donnera lieu à un devis en dehors du présent contrat.

    - Spécifications pour les Accès troncs sur site cœur de Gironde Très Haut Débit

Dans le cas d'un Accès tronc dans un site cœur de Gironde Très Haut Débit, la localisation du point de livraison du Service se situe au Répartiteur Optique du site cœur .

Gironde Très Haut Débit fait son affaire :

- Du raccordement de l'EAS Usager sur la tête optique de Gironde Très Haut Débit située au Répartiteur Optique (RO) du site cœur ;

- De la livraison du service au RO.

L'Usager fait son affaire :

- du jarretiérage entre la tête optique de Gironde Très Haut Débit et la tête optique Usager ;

- du prolongement optique depuis le Répartiteur Optique (RO) du site cœur jusqu'à l'équipement de l'Usager co-localisé ou via un câble optique en pénétration;

- du raccordement de l'équipement Usager.

Site cœur de Gironde Très Haut Débit

Tête de câble optique de GTHD

RO

Tête de câble optique de l'Usager

IAS

Eqt Usager

EAS Usager dans baie GTHD

Vers réseau Réseau Gironde Très Haut Débit

Desserte interne côté réseau Gironde Très Haut Débit

Desserte interne côté équipement Usager

Figure 7 : Desserte interne Accès tronc co-localisé sur site cœur de Gironde Très Haut Débit

## Interface d'Accès au service

Les Interfaces d’Accès au Service FOA disponibles sur un Accès au service à 1 Gbit/s sont :
- soit interface Giga Ethernet optique 1000 base SX multimode

- soit des interfaces Fast Ethernet, uniquement sur les accès sur Site Extrémité

    - Caractéristiques interface Giga ethernet optique

Les caractéristiques d'Interfaces d’Accès au Service disponibles sur un Accès au service à 1 Gbit/s sont résumées dans le tableau ci-dessous

| Type d’interface de service | Type de fibre optique côté Usager | Longueur d’onde nominale | Plage de puissance optique en entrée | Plage de puissance optique en sortie | Connecteur de la jonction à l'interface de Service | norme IEEE | portée maximum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Giga ethernet 1000 Base SX full duplex | Multimode | 850 nm | 0 dBm max - 17 dBm min | -1,5 dBm max - 9,5 dBm min | LC | 802.3z | 550 m théorique (budget optique max de 10 dB) |

Tableau 1: caractéristiques interface d'Accès au service disponible sur un Accès

#### Configuration interface Giga Ethernet

L’interface d’Accès au service est configurée en standard avec le mode auto-négociation activé. A la demande de l'Usager, le mode sans négociation peut être implémenté.

- Caractéristiques de l'interface Fast ethernet ou Giga Ethernet  électriques

Les caractéristiques de l'interface Fast ethernet ou Giga Ethernet disponible sur les Accès sur Site Extrémité sont résumées dans le tableau ci-dessous

| Type d’interface de service | Portée (mètres) | Type de connecteur | Impédance | Type de câbles à utiliser |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Fast Ethernet (10/100/1000 BASE-TX) half ou full duplex | 90 | ISO 8877 (RJ 45) | 100 ohms | UTP 5 |

Tableau 2 : Caractéristiques interface électrique sur Accès sur Site Extrémité

L’Interface d’Accès au Service (IAS) Fast Ethernet est dotée d’un connecteur ISO 8877 (RJ45) femelle dont le câblage pour le service Fast Ethernet ou Giga Ethernet est indiqué dans la figure ci-après

Le connecteur est représenté tel qu’il apparaît sur la face avant de  l ‘équipement d’accès au service.

Affectation des contacts :

1 data out (Tx+)

2 data out (Tx-)

3 data in (Rx+)

4 not used

5 not used

6 data in (Rx-)

7 not used

8 not used

Figure 8 : Connecteur RJ45 de l’IAS Fast Ethernet

L'interface électrique de l'EAS Usager a un port MDI (Media Dependant Interface) simple. Elle n’intègre pas de fonction « crossover » ou croisement interne d’affectation des broches. Ainsi, l’EAS Usager peut être raccordé à un Equipement de l'Usager pourvu de ports Fast ou Giga Ethernet de type MDI-X, avec un simple câble UTP droit. Dans le cas où l’EAS Usager doit être raccordé à un Equipement de l'Usager pourvu d’un port Fast ou Giga Ethernet lui-même de type MDI, un câble de raccordement croisé doit être utilisé.

    - Trames Ethernet

Lorsqu’elles sont marquées, les trames Ethernet en provenance de l’équipement Usager doivent être

conforme à la norme IEEE 802.1q avec un VLAN-id compris entre 1 et 4094  Excepté le VLAN 127.

    - Taille maximum des trames Ethernet transportées

La taille maximum des trames Ethernet standard, en-tête compris, tous types d’IAS confondus est de 1528 octets.

# Interconnexion des sites

Le service FOA propose des liaisons entre les Sites Extrémité et le Site Cœur.

Ces liaisons  peuvent être techniquement construites en topologie  Point à Point ou Point à Multipoint entre les Sites Extrémités et  le site Cœur.

Le service FOA possède les caractéristiques adaptées au transport de données entre les sites Extrémités et le site Cœur de l'Usager.

  - Liaison point à point

Ce type de Liaison permet de transporter les flux entre un Accès Extrémité et un accès Tronc.

Réseau de l’opérateur Usager

1

LAN Client final

2

:Accès Tronc

Liaison

Réseau Gironde Très Haut Débit

:Accès

Figure 9 : schéma de principe d’une Liaison point à point

- Traitement des trafics Multicast et Broadcast

Les trames Ethernet Multicast et Broadcast reçues sur l’IAS d’une Extrémité sont systématiquement

transmises vers l’autre Extrémité de la Connexion.

- Transparence au protocole de Spanning Tree

La transparence au protocole de Spanning Tree est assurée.

  - Liaison point à multipoint

Les  Liaisons construites en topologie point à multipoint sont limitées au nombre de  30  par tronc usager.

Les liaisons permettent de transporter un flux Data, suivant une classe de service Data, entre les sites Clients Finals et le site Coeur. Tous les sites Extrémités peuvent communiquer avec le site Cœur au niveau Ethernet.

Ces Liaisons ne permettent pas aux sites Clients finals de communiquer directement entre eux.

Dans le sens descendant, les trames Ethernet reçues sur l’IAS de l'EAS Tronc Usager  en provenance de l’équipement de l'Usager, sont transmises, en fonction de l’adresse MAC destination, vers l’IAS de l'EAS Usager situé sur le Site Extrémité destinataire.

Dans le sens montant, les trames Ethernet reçues sur l’IAS d’un EAS Usager situé sur un site Extrémité en provenance de l’équipement de l'Usager, sont transmises, en fonction de l’adresse MAC Ethernet destination, vers l’IAS de l'EAS Tronc Usager destinataire.

Note : Les flux éventuels entre sites Clients finals doivent être routés au niveau IP par les équipements de l'Usager situés au-delà de l’EAS Tronc. Ceci implique que tous les LAN des sites Extrémité de l'Usager sont dans des réseaux (ou sous-réseaux) IP différents.

Réseau Gironde Très Haut Débit

LAN

Client final

Réseau Usager

LAN

Client final

LAN Client final

: Transfert de flux possible

: Accès

Liaisons

: Accès tronc

Figure 10 : schéma de principe des  Liaisons construites en topologie point à multipoint

- Traitement des trafics Multicast et Broadcast

Les trames Ethernet Multicast et Broadcast reçues sur l’IAS Tronc Usager  sont systématiquement répliquées et transmises vers tous les EAS Usager des sites Clients finals .

Les trames Ethernet Multicast et Broadcast envoyées  par l’EAS Usager situé sur un site Extrémité sont transmises uniquement vers l’ EAS Tronc  Usager.

- Transparence au protocole de Spanning Tree

Pour que la transparence soit assurée, l’équipement de l'Usager final qui assure le rôle de « root » au sens Spanning Tree doit être situé côté site tronc du Client

- Adresses MAC

La capacité d’apprentissage des adresses MAC pour une Liaison est limitée à 4000.

## Classification du trafic

La classification est l’opération qui consiste à sélectionner les trames, émises par l'équipement de l'Usager, qui sont autorisées à entrer sur la Liaison. Les différents critères de classification disponibles sont décrits dans les paragraphes qui suivent.

Enfin deux modes sont disponibles pour transporter les données des clients finals de l'Usager, le mode transparent et le mode translation.

    - Critères de niveau 2 disponibles sur une Liaison

#### IAS (Port Mapping)

Dans ce mode, le port d'Accès est associé à une unique Liaison. Tout le trafic entrant sur le port d'Accès de l'EAS sera transmis sur la Liaison (que le trafic soit taggué VLAN ou non).

#### VLAN (Vlan Mapping)

Ce mode associe une Liaison à un VLAN Usager (trame marquée 802.1q). Seules les trames avec ce numéro de VLAN pourront être transmises sur la Liaison.

Le nombre maximum de VLAN identifiés  par le critère VLAN Mapping est limité à 128.

## Les classes de service

Une seule classe de service (CoS) est attribuée à une Liaison, la classe Data

## Synchronisation

La synchronisation n’est pas fournie par Gironde Très Haut Débit. Cette synchronisation ne peut pas non plus être transmise sur la Liaison. Les équipements du client final de l’Usager devront être synchronisés individuellement par un lien de synchronisation externe.

## Les débits de la Liaison

Les débits sont définis par  Liaison, le débit représente le trafic maximum admis dans le réseau Gironde Très Haut Débit en provenance de l’équipement de l'Usager situé sur le site Extrémité.

| Liaison souscrite | Débit Ethernet symétrique Garanti |
| --- | --- |
| Liaison 2M | 2 Mbit/s |
| Liaison 4M | 4 Mbit/s |
| Liaison 10M | 10 Mbit/s |
| Liaison 20M | 20 Mbit/s |
| Liaison 30M | 30 Mbit/s |
| Liaison 40M | 40 Mbit/s |
| Liaison 50M | 50 Mbit/s |
| Liaison 100M | 100 Mbit/s |
| Liaison 200M | 200 Mbit/s |
| Liaison 300M | 300 Mbit/s |
| Liaison 500M | 500 Mbit/s |
| Liaison 1000M | 1000 Mbit/s |

    - Débit maximum par Interface d'Accès au Service

Le transport des trames Ethernet à travers Gironde Très Haut Débit nécessite une encapsulation. Le débit maximum traité sur une IAS Gigabit Ethernet est donc légèrement inférieur au débit natif de l’interface et il est fonction de la longueur des trames Ethernet transportées.

Sur une Liaison, deux contrats de trafic différents sont mis en place, pour le trafic unicast d’une part, et pour le trafic broadcast/multicast d’autre part. Pour une Liaison, la somme de ces deux contrats ne peut pas dépasser le débit de l’Interface d'Accès au Service.

##### Contrats de trafic par défaut pour les trafics unicast et broadcast/multicast

Le débit réservé au trafic broadcast est de :

- 2 Mbit/s si le nombre de Liaisons ≤10

- 3 Mbit/s si le nombre de Liaisons est compris entre 11 et 20

- 4 Mbit/s si le nombre de Liaisons est compris entre 21 et 30

Dans le cas où le débit souscrit par le Client est inférieur ou égal au débit d'Accès au Service (1 Gbit/s), ce débit se décompose de la manière suivante :

- Débit souscrit = Débit de l’IAS = Débit unicast + Débit broadcast/multicast.

#### Profil de trafic

Lorsque le débit de la Liaison est identique au débit de l’IAS à savoir 1 Gbit/s, ce débit est disponible en permanence.

Lorsque le débit de Liaison est inférieur à celui de l’IAS, il est possible d’injecter du trafic à un débit supérieur au débit de la Liaison et même atteindre celui de l’IAS pendant une durée limitée appelée « burst ». Cependant, le trafic injecté pendant une durée appelée « burst window » doit avoir un débit moyen inférieur ou égal au débit de la Liaison.

En effet lorsque la Liaison a un débit inférieur au débit physique de l'interface, l'Usager peut envoyer des pics de trafic au débit de l'interface physique pendant un laps de temps. Ce laps de temps est régulé par un mécanisme de telle façon que sur la période de la "burst window" le trafic moyenné sortant soit inférieur ou égal au débit de la Liaison.

Exemple : Pour une IAS 1 Gbit/s, avec une Liaison de 100 Mbit/s, la "burst window" est de 800ms.

L'Usager pourra donc émettre un pic de trafic au débit de 1 Gbit/s pendant 80 ms.

Au delà de 80 ms de trafic au débit de l’IAS, les trames seront éliminées durant le reste de la "burst window".

Les valeurs de "burst window" en fonction des débits des Liaisons sont données ci-dessous :

Liaisons > 800 Mbit/s : "burst window" = 131 ms

400 Mbit/s <= débit < 800 Mbit/s         : "burst window" = 263 ms

200 Mbit/s <= débit < 400 Mbit/s         : "burst window" = 527 ms

Liaisons < 200 Mbit/s : "burst window" = 800 ms

    - Débits des Liaisons se partageant le même Accès Tronc

Le nombre total de Liaisons aboutissant sur un même Accès Tronc doit se conformer aux règles suivantes:

- Le nombre total de Liaisons doit être < 30

- La somme des débits des Liaisons portées par un même Accès Tronc ne doit pas dépasser le débit de cet Accès tronc.

Σ Débit des Liaisons ≤ Débit Accès tronc

## objectifs de performance des Liaisons

Les objectifs de performance permettent de donner à l'Usager une indication de ce que peut proposer le réseau de Gironde Très Haut Débit en terme de performances. Les principaux indicateurs de performance relatifs au service de FOA sont :

- Le délai de transit

- La variation de délai de transit (gigue)

- Le taux de perte de trames

La valeur des indicateurs de performance est :

| Classe | gigue (ms) | taux de perte de trames | délai A/R(ms) intra réseau Gironde Très Haut Débit | protection(*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Data | NA | 5.10-3 | 5 | oui |

(*) protection dans le cœur de réseau

Délai de transit

Le délai de transit correspond au délai maximum nécessaire à une trame Ethernet de 128 octets pour réaliser un aller-retour entre les interfaces réseau des EAS Usager.

Gigue

La gigue correspond à la variation maximale du délai de transit entre deux trames consécutives (toujours de 128 octets par défaut).dans un seul sens mesurée sur une période donnée entre les interfaces réseau des EAS Sites Client.

Taux de perte de trames

Le taux de perte de trames correspond à la valeur maximum du ratio entre le nombre de trames Ethernet perdues et le nombre de trames Ethernet émises entre 2 EAS Usager, pour chaque sens de communication.

Il est égal à :

Nombre de paquets émis - Nombre de paquets reçusNombre de paquets émis

# Annexe A – Normes et standards applicables au service FOA

| 802.3 | CSMA/CD (Ethernet) 10 Base T Ethernet |
| --- | --- |
| 802.1q | Virtual LANs |
| 802.1p | Traffic Class Expediting |
| 802.3z | Gigabit Ethernet 1000 Base-T/1000 Base-FX |
| 802.3u | Fast Ethernet 100 Base-T |
| 802.3x | Full-Duplex/Flow control |
| 802.1d | MAC bridges |
| RFC 791 | IP |
| RFC 768 | UDP |
| RFC 783 | TFTP |
| RFC 793 | TCP ICMP |
| RFC 826 | ARP |
| RFC 854 | Telnet |
| RFC 1157 et 1907 | SNMPv1/v2c |
| RFC 1213 | MIB-II |
| RFC 1493 | Bridge MIB |
| RFC 1850 | OSPF-MIB |
| RFC 1907 | SNMPv2 MIB |
| RFC 2011 | IP MIB |
| RFC 2096 | IP forward MIB |
| RFC 2205 | RSVP |
| RFC 2206 | RSVP MIB |
| RFC 2212 | Spécification d'une QoS Guarantie |
| RFC 2233 | IF-MIB |
| RFC 2328 | OSPF v2 |
| RFC 2474 et 2475 | DiffServCodePoint |
| RFC 2668 | Mau-MIB |
| RFC 2737 | Entity MIB |
| RFC 2863 | Interface MIB |
| RFC 3031 | MPLS Architecture |
| RFC 3209 | MPLS RSVP LSP Tunnel |

# Annexe B - Conditions générales d’environnement des services de transport de données de Gironde Très Haut Débit

Cette annexe définit les conditions d'installation des EAS Usager sur Site Extrémité pour les Accès sur Site Extrémité

L'EAS Usager est installé par Gironde Très Haut Débit dans un local technique fourni par le client final de l'Usager (appartenant au client final ou à un tiers).

Ce local technique doit permettre d'assurer un fonctionnement optimal de l'EAS, de réaliser convenablement son installation et son exploitation/maintenance.

Le local technique est une construction en dur, facilement accessible par une personne, peu influencé par les conditions climatiques ou électromagnétiques extérieures. Le plafond, les murs et le sol sont exempts de trace d'humidité et ne se désagrègent pas au contact. Le sol est dur (béton, revêtement) et parfaitement plan.

Dans la suite du texte, il est fait référence à diverses normes. Elles constituent le minimum exigible et peuvent dans certaines circonstances ne pas suffire au bon fonctionnement des équipements, auquel cas Gironde Très Haut Débit se réserve la possibilité de demander des actions correctives supplémentaires. La liste de ces normes figure dans le paragraphe 2 de cette annexe.

Toute modification aux dispositions décrites ci-après fera l’objet d’un accord écrit entre Gironde Très Haut Débit et l'Usager.

- Local technique

1.1 Accessibilité des locaux

Le chemin compris entre l'entrée du Site Extrémité et le local technique ne doit présenter, en aucun point du parcours, un risque pour la sécurité du personnel de Gironde Très Haut Débit amené à l'emprunter. En outre, il doit permettre le transport de matériel jusqu'au local technique. Il faudra donc vérifier que le parcours ne présente pas d'incompatibilité avec cet usage :

- dégagements suffisants pour le passage des matériels au niveau des Raccordements (0,8 m de passage au minimum) ;

- escalier, monte-charge, couloirs ;

- charge admissible/m².

Une issue de secours doit être prévue et les cheminements d’évacuation des locaux en cas d’urgence doivent être matérialisés.

En aucun cas le matériel ne sera amené dans le local en utilisant des échelles ou autre moyen ne présentant pas toute garantie de sécurité.

Tous travaux à effectuer pour que les interventions du personnel de Gironde Très Haut Débit se fassent en sécurité sont pris en charge par l'Usager.

1.2 Hébergement de l'EAS

Dans le local technique, l'Usager mettra à disposition de Gironde Très Haut Débit un emplacement dans une baie (ou une armoire) 19 pouces permettant de recevoir l'EAS. Le volume nécessaire est défini comme suit :

- surface : surface de la baie (ou armoire),

- hauteur : hauteur de l'EAS + 2U.

Il est recommandé que cet emplacement soit situé à environ 1,5 mètre du sol.

1.3 Volume de travail

Un espace suffisant est réservé à Gironde Très Haut Débit pour pouvoir intervenir sans difficulté sur le matériel, réaliser son raccordement (énergie, lignes de télécommunications) et positionner des instruments de mesure.

En règle générale, un dégagement de 1 m minimum est à prévoir à l’avant et à l’arrière de l'EAS pour permettre des interventions sur le matériel. La hauteur sous plafond sera au minimum de 2,2 m (Cf. guide UTE 15-900).

L'emplacement de l'EAS doit permettre le travail à hauteur d'homme.

1.4 Sécurité électrique

L'Usager s'engage à ce que ses installations respectent le décret N° 88-1056 du 14/11/88 concernant la protection des travailleurs contre les risques électriques par l'application des documents suivants :

- NORMES : 		NF C 15-100, NF C 13-100, NF C 13-200

- PUBLICATION : 	NF C 18-510

La coupure de l'alimentation électrique des équipements de Gironde Très Haut Débit doit pouvoir être déclenchée par un dispositif d'arrêt d'urgence.

Dans le cas de desserte de Sites alimentés en haute tension ou bien situés au voisinage d'ouvrages électriques haute tension (pylônes, postes, Sites privés alimentés en haute tension …) où il existe un risque lié à l'élévation de potentiel du sol en cas de défaut électrique HT, les mesures à appliquer en priorité sont celles nécessaires pour garantir la sécurité des personnes amenées à intervenir sur les équipements ou le réseau de télécommunication, basées sur les prescriptions de l'arrêté interministériel du 2 Avril 91 et de la circulaire du 16 Mai 91 du document UTE C11-001 (en particulier articles 56 et 68).

Lorsque le lien de raccordement entre le Site Extrémité et le réseau de Gironde Très Haut Débit est de type filaire métallique, il pourra être nécessaire d'installer sur ce lien des dispositifs d'isolement galvanique éventuellement complétés par des équipements d'adaptation de débit et la mise en œuvre d'une isolation électrique adaptée.

Dans les cas les plus sévères, la mise en œuvre d'un lien de raccordement en fibre optique pourra devenir indispensable.

Les frais liés à la fourniture et à l'installation de ces dispositifs, des éventuelles adaptations de débit ou du raccordement optique sont facturés à l’Usager.

Pour satisfaire aux exigences simultanées de protection contre une élévation de potentiel du sol et contre la foudre, la solution est un raccordement en fibre optique. Celui-ci pourra être imposé par Gironde Très Haut Débit pour les structures particulièrement exposées à la foudre du fait de leur grande hauteur par rapport à leur environnement comme les pylônes ou de leur situation géographique particulière comme pour des bâtiments situés sur le sommet d'une colline ou dans tout lieu fréquemment foudroyé.

Note  : dans les zones dites urbaines denses, typiquement des centres villes ou proches banlieues, où les constructions sont très rapprochées des réseaux enterrés, il est admis que la densité des structures métalliques enterrées confère à la zone un caractère équipotentiel rendant inutile l'application de mesures de protection contre les élévations de potentiel de sol.

Tous les équipements électriques et électroniques situés à proximité doivent être conformes aux exigences définies dans la norme NF EN 60950-1.

Voisinage d'installation alimentée en Haute tension

L'Usager doit signaler à Gironde Très Haut Débit la proximité de son installation avec des ouvrages électriques haute tension ne lui appartenant pas.

Les études à mener pour déterminer l'influence d'une élévation de potentiel du sol de ce site voisin sur l'installation de l’Usager sont à la charge de l’Usager.

Pour le voisinage d'ouvrages électriques de tension  20 kV, les distances suivantes entre Extrémités des réseaux de terre des installations doivent être respectées :

| Résistivité du sol |  300 .m | 300 .m <   1000 .m |  > 1000 .m |
| --- | --- | --- | --- |
| Distance entre prises de terre | 8 m | 16 m | 24 m |

Pour des installations de tension > 20 kV il faut réaliser une étude complète.

En l'absence d'information de l'Usager, si Gironde Très Haut Débit constate lors d'une visite de Site Extrémité ou à la mise en service le voisinage d'ouvrages HT ou des problèmes sur la ligne en exploitation, il se réserve le droit d'imposer les mesures de protection.

1.5 Equipement du local

1.5.1 Ligne téléphonique

Un poste téléphonique est mis à disposition des agents de Gironde Très Haut Débit et de ses sous-traitants lors des interventions sur le Site Extrémité. Cet élément est de nature à grandement faciliter les opérations et améliorer les délais de relève de dérangement et de mise en service.

1.5.2 Eclairage

L'éclairage est assuré par des lampes à incandescence ou fluorescentes positionnées de manière à éclairer les faces avant et arrière des équipements.

L'éclairement lumineux à 1 m du sol est de 400 Lux minimum (Cf. guide UTE 15-900). Le niveau de perturbations électromagnétiques conduites et rayonnées du système d'éclairage doit satisfaire aux exigences de la norme NF EN 55015.

La commande de l'éclairage se fait à l'entrée du local.

1.5.3 Prises de courant

Le client final de l’Usager doit mettre à disposition :

- Deux prises ou départs 230V 2P+T (en fonction du type d'EAS), protégées par un disjoncteur différentiel (16A/30mA) dans le tableau électrique, dédiés à l'alimentation de l'EAS.

- Deux prises 230V 2P+T, protégées par un disjoncteur différentiel (16A/30mA), disponibles à moins de 5 mètres de l'EAS pour pouvoir raccorder des appareils de mesure ou de l'outillage.

1.5.4 Borne de terre ou d'équipotentialité

Le local doit être équipé d'une borne principale de terre ou d'une borne de terre.

Elle peut être située à proximité de conducteurs protégés IP2x, suivant la norme NF EN 60529 : "degré de protection procuré par les enveloppes (code IP)".

1.6 Protection contre les surtensions

1.6.1 Réseau de masse du local

Pour chaque Site Extrémité, Gironde Très Haut Débit définit une configuration minimale. Sa réalisation et son raccordement à la prise de terre du bâtiment (ou borne de terre) sont à la charge de l'Usager. Il doit être conforme à la norme CENELEC EN 50310. Dans le cas où le guide UTE C 15-900 apporte des précisions complémentaires, celles-ci sont prises en compte.

Dans le local où sont installés les équipements de Gironde Très Haut Débit, toutes les structures métalliques (canalisations d'eau, de chauffage, éléments métalliques de construction, armoires ou baies) seront interconnectées par au moins une liaison constituée d'un conducteur en cuivre de 16 mm² minimum et à la ceinture de masse (méplat de cuivre de 30 x 2 mm ou trolley de diamètre 8mm placé en périphérie de salle ou de zone d'implantation des équipements).

Toute autre structure métallique située à moins de 2m du réseau de masse doit y être connectée.

Le réseau de masse ainsi constitué sera directement relié par un conducteur en cuivre de 25 mm² minimum à la borne de terre du local.

Si un chemin de câble est requis (distance entre la tête de câble et l'EAS supérieure à 10m), il doit être raccordé aux structures métalliques du bâtiment, elles-mêmes reliées à la terre. On vise à réaliser une connexion tous les 10 mètres ou à défaut à chaque traversée de local.

1.6.2 Protection de l'accès télécom

Installation, par Gironde Très Haut Débit, d'une tête de câble de télécommunication équipée de parafoudres ou d'un dispositif de terminaison intérieur protégé.

Dans le cas de Sites Extrémité étendus, les câbles de la desserte interne raccordés aux équipements de télécommunication doivent cheminer dans des goulottes métalliques reliées au réseau de masse à leurs extrémités et au minimum tous les 10 mètres.

1.6.3 Protection de l'accès énergie

Dans le cas d'une alimentation en HTA, aucune mesure particulière à prévoir,

- Si le Site Extrémité est adducté en Basse Tension, installation, par l'Usager, de parafoudres de type 2 sur le câble d'adduction énergie.

1.7 Sites exposés à la foudre

Les conséquences d'un coup de foudre direct du Site Extrémité sur l'accès de télécommunication sont de la responsabilité de l'Usager. L'étendue des dommages peut concerner les EAS Usager installés sur le Site Extrémité, le câble associé à leurs raccordements, et les équipements de traitement du signal situés en ligne.

L'analyse du risque foudre éventuellement complétée par une étude technique du site guidera l'Usager sur la nécessité de mettre en œuvre des moyens de protection particuliers.

Pour ces sites particulièrement exposés à la foudre ou de sites équipés de pylônes, les mesures complémentaires suivantes contribuent également à diminuer les risques et sont de ce fait vivement conseillées :

Utilisation de deux conducteurs écrans enfouis en pleine terre à proximité du câble de télécommunication. Côté local technique, ces conducteurs écrans seront reliés au réseau de masse.

Mise en œuvre de parafoudres de type 1 sur le câble d'adduction énergie.

1.8 Dommages dus à des surtensions issues des réseaux

Ces surtensions peuvent avoir pour origine le couplage de perturbations électromagnétiques (foudre, induction par des lignes électriques) aux câbles métalliques entrant dans le site.

La dégradation d'équipements de télécommunication alimentés en énergie par l'Usager, provoquées par des surtensions propagées par l'accès énergie, ne pourra être imputée à Gironde Très Haut Débit dans la mesure où aucune disposition technique n'aura été prise par l'Usager pour la protection de cet accès.

L'Usager devra diminuer les risques de dommage :

- en protégeant son alimentation en énergie (mise en place de parafoudres et/ou de transformateurs d'isolement par exemple). Il pourra se référer au guide UTE C 15-443.

- en assurant le découplage des prises de terre HTA et Basse Tension conformément aux règles techniques définies dans les conventions entre Gironde Très Haut Débit et les distributeurs d'énergie.

Gironde Très Haut Débit assure la protection de ses propres lignes, en fournissant des parafoudres conformes à la recommandation K12 de l'UIT-T et en les raccordant au réseau de masse. Il définit l'emplacement optimal des protections par rapport au réseau de masse.

1.9 Etanchéité

Le local technique est non inondable et agencé de telle sorte que l'EAS Usager sera exempt de risque de projection d'eau, de ruissellement et de condensation.

1.10 Mise à disposition

Les locaux sont livrés tous travaux terminés.

Aucun travail ne peut être entrepris par l'installateur du client final ou de l'Usager après mise à disposition des locaux sans que Gironde Très Haut Débit ne soit averti par lettre recommandée un mois avant le début des travaux et juge si le service peut ou non être maintenu pendant le chantier.

1.11 Environnement

1.11.1 Alimentation en énergie

L'interface d'alimentation 230V doit répondre aux spécifications telles que définies pour l'interface A dans la norme ETSI EN 300 132-1 et pour l'interface A3 dans la norme ETSI EN 300 132-3.

1.11.2 Electromagnétique

Tous les équipements électriques et électroniques situés à proximité doivent être conformes à la directive européenne sur la compatibilité électromagnétique (89/336/CEE) transcrite en droit français par le décret 92-587 complété par le décret 95-283, et comporter à ce titre un marquage CE réglementaire.

En plus de la déclaration légale de conformité, le rapport d’essai sur lequel se base cette conformité ainsi que la configuration utilisée pour l'essai (pour résoudre tout cas éventuel de litige) devront être fournis à  Gironde Très Haut Débit. En cas de doute, ce dernier se réserve le droit d'effectuer des essais complémentaires de vérification.

En complément des essais réalisés selon les normes fondamentales permettant l'obtention du marquage CE (ETSI EN 300 386, NF EN 55024, NF EN 61000-6-1, NF EN 61000-6-2, NF EN 61000-6-3, NF EN 61000-6-4), tous les équipements électriques et électroniques situés à proximité doivent être testés selon les prescriptions de la norme ETSI ES 201 468 Level 2.

Le niveau des perturbations électromagnétiques présentes dans le local ne doit pas dépasser les niveaux spécifiés par la norme EN 61000-6-3. Si lesdits équipements possèdent des accès extérieurs cuivre, ceux-ci seront testés selon les prescriptions des Recommandations K.20, K.21 ou K.45 pour le niveau renforcé selon leur lieu d'installation. Les méthodes d'essais sont définies par la Recommandation K.44 de l'UIT-T.

1.11.3 Electrostatique

Si des revêtements de sol ou de parois sont utilisés, ils doivent être de type astatique ou dispersif.

La norme EN 100015-1 et la recommandation AFNOR FD ETR 127 serviront de référence.

1.11.4 Climatique

Les dispositions nécessaires sont prises pour que les conditions climatiques à l'intérieur du local respectent la classe 3.1 de la norme ETS 300 019-1-3.

En fonction du choix du local technique, des systèmes de ventilation naturelle, forcée ou de conditionnement d'air (chauffage, refroidissement, humidification et déshumidification) peuvent être nécessaires pour préserver les conditions requises.

Lorsque l'EAS est situé dans une armoire ou une baie fermée, des dispositions seront prises (ventilation naturelle ou forcée par exemple) pour que la température au voisinage immédiat de l'EAS ne dépasse pas les normes indiquées ci-après.

Température et hygrométrie

La température ambiante doit être comprise entre +5°C et +40°C en conditions normales (probabilité d'occurrence de 99%) et entre -5°C et 45°C dans des conditions exceptionnelles (probabilité d'occurrence de 1%). Les gradients temporels de température ne doivent pas excéder 0,5°C/min (valeur moyennée sur une période de 5 minutes).

Humidité

L'humidité relative de l'air doit être comprise entre 5 et 85 % dans des conditions normales et entre 5 et 90% dans des conditions exceptionnelles.

Si l'équipement est conforme à la classe 3.1 de l'ETSI la fonction humidification et déshu n'a pas de raison d'être réalisée. De plus le choix entre la ventilation ou le froid doit être envisagé selon chaque cas d'espèce.

Poussières

La densité de poussière dans l'air doit être inférieure à 75 µg//24h. Le nombre de particules dans l'air, dont le diamètre est > 5 microns, doit être inférieur à 2,5x par m3.

Le client final de l’Usager s'engage à ce qu'il n'y ait pas d'amiante dans le local technique et que l'air ambiant ne transporte pas de particules d'amiante.

Le local sera régulièrement nettoyé.

Puissance volumique

La puissance volumique maxi pour pouvoir respecter les conditions climatiques des équipements doit respecter :

Pour des locaux de moyenne inertie : 24 W/m3

Pour des locaux de forte inertie : 35 W/m3.

1.11.5 Physico-chimique

L'environnement physico-chimique doit correspondre à la classe 3.1 de la norme ETS 300 019-1-3.

1.11.6 Mécanique

Les vibrations ne doivent pas excéder les limites de la catégorie 3.1 de la norme ETS 300 019-1-3.

- Récapitulatif des normes applicables aux Conditions d'environnement

- NF C 13-100 : Postes de livraison établis à l'intérieur d'un bâtiment et alimentés par un réseau de distribution publique de 2° catégorie.

- NF C 13-200 : Installations électriques à haute tension : Règles.

- NF C 15-100 : Installations électriques à basse tension : Règles.

- UTE C 15-443 : Installations électriques à basse tension : Guide pratique. Protection des installations électriques à basse tension contre les surtensions d'origine atmosphérique. Choix et installation des parafoudres.

- NF EN 62305-3 Protection contre la foudre – Dommages physiques sur les structures et risques humains.

- NF EN 62305-4 Protection contre la foudre – Réseaux de communication et de puissance dans les structures.

- NF C 18-510 : Recueil d'instructions générales de sécurité d'ordre électrique.

- NF EN 60 950-1 : 	Matériels de traitement de l'information - Sécurité – Prescriptions générales

- NF EN 55024 : 	Appareils de traitement de l'information. Caractéristiques d'immunité. Limites et méthodes de mesure

- NF EN 61000-6-1 : 	Compatibilité électromagnétique – Partie 6-1 : norme générique d'immunité pour les environnements résidentiel, commercial, industrie légère.

- NF EN 61000-6-2 : 	Compatibilité électromagnétique – Partie 6-2 : norme générique d'immunité pour les environnements industriel.

- NF EN 61000-6-3 : 	Compatibilité électromagnétique – Partie 6-3 : norme générique d'émission pour les environnements résidentiel, commercial, industrie légère.

- NF EN 61000-6-4 : 	Compatibilité électromagnétique – Partie 6-4 : norme générique d'émission pour les environnements industriel

- NF EN 50102 : Degrés de protection procurés par les enveloppes de matériel électriques contre les impacts mécaniques externes (IK).

- NF EN 50173 (02/97) : Technologies de l'information – Systèmes génériques de câblage. Edition de Février 1997

- NF EN 55015 : Limites et méthodes de mesure des perturbations radioélectriques produites par les appareils électriques d'éclairage et les appareils analogues.

- CENELEC EN 50174-2 : Information technology - Cabling installation -- Part 2: Installation planning and practices inside buildings

- CENELEC EN 50310 : Application of equipotential bonding and earthing in buildings with information technology equipment

- NF EN 60529 : Degrés de protection procurés par les enveloppes (code IP).

- NF EN 61000-4-11 :	Compatibilité électromagnétique : Techniques d'essai et de mesures en immunité. Section 11 : essais d'immunité relatifs aux creux de tension, coupures brèves et variations de tension.

- EN 100015-1 : Système de qualité harmonisé. Evaluation des composants électroniques. Spécification de base -- Protection des produits sensibles aux décharges électrostatiques. 1° partie : Règles générales.

- ETSI EN 300 132-1: Equipment Engineering (EE) : Power supply interface at the input to telecommunications equipment; Part 1: Operated by alternating current (ac) derived from direct current (dc) sources

- ETSI EN 300 132-3: Equipment Engineering (EE) : Power supply interface at the input to telecommunications equipment; Part 3: Operated by rectified current source, alternating current source or direct current source up to 400V

- ETSI EN 300 019-1-3: Ingénierie des équipements. Conditions et essais d'environnement des équipements de télécommunications. Partie 1-3.

- ETSI EN 300 386:	Télécommunications. - CEM et spectre radioélectrique (ERM). - Equipements des réseaux de télécommunications. - Exigences en matière de compatibilité électromagnétique (CEM)

- ETSI ES 201 468: 	Electromagnetic compatibility and Radio spectrum Matters (ERM); Additionnal ElectroMagnetic Compatibility (EMC) requirements and resistibility requirements for telecommunication equipment for enhanced availability of service in specific applications

- FD ETR 127 : Ingénierie des équipements. Environnement électrostatique. Mesures de réduction pour les réseaux publics de télécommunications (PTN).

- UTE C11-001: Arrêté interministériel du 2 Avril 91 et circulaire du 16 Mai 91 sur les distributions d'énergie électrique.

- UIT-T K.20: Union Internationale des Télécommunications secteur de la normalisation des Télécommunications de l'UIT-T. Série K: protection contre les perturbations. Partie 20: Immunité des équipements de télécommunication des centres de télécommunication aux surtensions et aux surintensités.

- UIT-T K.21: Partie 21: Immunité des équipements de télécommunication installés dans les locaux d'abonné aux surtensions et aux surintensités.

- UIT-T K.44: Partie 44: Immunité des équipements de télécommunication exposés aux surtensions et aux surintensités. Recommandation fondamentale.

- UIT-T K.45: Partie 45: Immunité des équipements des réseaux d'accès aux surtensions et aux surintensités

- UIT-T K.12: Partie 12: Caractéristiques des parafoudres à gaz destinés à la protection des installations de télécommunication

# Annexe C – Alimentation EAS Usager en 48V sur un Accès tronc

L’EAS installé sur un Site Coeur est alimenté en 48V continu.

La fourniture de l'alimentation 48V continu est à la charge de Gironde Très Haut Débit

Nature de la source 48V

Courant continu de tension nominale 48 V à 2 conducteurs (0 V et –48 V). La polarité positive est

référencée à la terre (0 V).

Caractéristiques techniques - Tolérances

Le 48 V est conforme à la norme ETS 300 132-2.

La tension à l'interface "A" doit être comprise entre –40,5V et –57,0V. Dans la plage de –40,5V à – 44,0V, il peut y avoir une légère dégradation de service.

Consommation

La consommation de l'installation dépend du type d'EAS Usager installé sur le site cœur du réseau de Gironde Très Haut Débit.

Qualité de la source

Conforme à la norme ETS 300 132-2.

Distribution électrique

Le câble 0V et le câble –48V de la source  peuvent cheminer côte à côte.

L'accès48V est  repéré par un marquage inaltérable au niveau des départs de la station d'énergie de Gironde Très Haut Débit.

Schéma de l'alimentation en 48V

Protection (1)

48V

EAS Usager

Source 48V

Responsabilité Gironde Très Haut Débit

D < 3 m

Bornier interface "A"

Site Cœur du Réseau GTHD

Figure 11: alimentation EAS en 48V sur Accès tronc

(1) Fusible ou disjoncteur dans le coffret de distribution énergie 48V de Gironde Très Haut Débit.

# Annexe D – Alimentation EAS Usager en 230V permanent pour  un Accès sur Site Extrémité

L’EAS Usager installé sur un Site Extrémité raccordé au réseau de Gironde Très Haut Débit par un Accès sur Site Extrémité est alimenté en 230V permanent.

La fourniture de l'alimentation est à la charge de l'Usager

Nature de la source 230V

Alternatif sinusoïdal monophasé de tension nominale 230V à 3 conducteurs (phase, neutre, et conducteur de protection avec liaison de neutre à la terre).

Régimes de neutre conformes à la norme NFC 15-100

Caractéristiques techniques - Tolérances

La valeur nominale de la tension en monophasé est de 230V. En régime normal elle peut varier de +/- 2%.

La valeur nominale de la fréquence est de 50 Hz. En régime normal elle peut varier de +/- 1%.

Le taux de distorsion harmonique est inférieur à 5 %.

Consommation

La consommation de l'EAS Usager installé sur le Site du Client Final est de  120 W Qualité de la source

Aucune perturbation du 230V permanent n’est tolérée.

Sécurisation de l'alimentation

L'Usager doit fournir une source de courant alternatif 230V permanent, délivré par un onduleur ou ASI (Alimentation Sans Interruption).

Distribution électrique

Le départ 230V est repéré par un marquage inaltérable au niveau du tableau de distribution Usager.

Site Extrémité

ASI

230 V permanent

Disjoncteur

230 V

EAS Usager

D < 3 m

Responsabilité Usager

Responsabilité Gironde Très Haut Débit

Figure 12: alimentation EAS 230V permanent sur Accès sur Site Extrémité