Annexe D4 - Cahier des charges applicable aux Installations Aériennes de l’Opérateur d’Infrastructure

Accès au Génie Civil et aux Appuis Aériens RIP

Table des matières

Préambule	4

article 1 - Domaine d’utilisation	5

article 2 - Obligation en matière d’hygiène et sécurité	5

article 3 - Sécurité des personnes et des biens	5

article 4 - Dispositions constructives générales	5

article 5 - Dispositions constructives pour la réalisation des études par l’Opérateur	6

5.1. Description de l’opération	6

5.2. Reconnaissance terrain	6

5.2.1. Environnement de l’appui	6

5.2.2. Aspect sécurité de l’appui	6

5.2.3. Réalisation des tests de l’appui	9

5.2.4. Vérification de l’encombrement de l’appui	11

5.3. Le calcul de charges	11

5.3.1. Données à relever pour le calcul de charges	11

5.3.1.1. Identification des câbles optiques	11

5.3.1.2. Angle d’orientation des câbles en tête de poteau	12

5.3.2. Rajout du ou des câbles optiques pour le calcul de charges	16

5.3.3. Envoi des données terrain par l’Opérateur au Guichet Unique de Traitement des Commandes	16

article 6 - Dispositions constructives et conditions techniques pour la pose de câbles optiques sur les artères aériennes de l’Opérateur d’Infrastructure	16

6.1. Description des opérations	16

6.2. Cas particuliers	17

6.2.1 Poteaux permettant la pose d’un armement en tête de poteau	17

6.3. Conditions techniques pour la pose des câbles optiques	18

6.3.1. Généralités :	18

6.3.2. Arrêt et maintien des câbles :	18

6.3.3. Installation des câbles optiques	18

6.3.1.1. Opérations préalables à la pose d’un câble en aérien	18

6.3.1.2. Méthode par déroulement	19

6.3.1.3. Méthode par aiguillage	20

6.3.1.4. Méthode mixte	21

6.3.4. Mise en tension des câbles sur une artère ou sur des tronçons	21

6.3.5. Réglage et transfert des câbles au niveau de chaque arrêt	22

6.3.6. Installation des boitiers optiques sur un appui de l’Opérateur d’Infrastructure	25

6.3.7. Cheminements des câbles sur un appui de l’Opérateur d’Infrastructure	26

6.3.8. Création et utilisation de transition aéro souterraine sur appui de l’Opérateur d’Infrastructure	27

article 7 - Les matériels	29

7.1. Les différents poteaux utilisés par l’Opérateur d’Infrastructure	29

7.1.1 Les poteaux bois	29

7.1.2 Les poteaux métalliques	30

7.1.3 Les poteaux composites	32

7.2. Les matériels d’armement	33

7.2.1 Rehausses pour réseaux optiques	33

7.2.2 Traverses standards 5/7, 5/14 et 5/15	34

7.2.3 Ferrure d’étoilement	35

7.2.4 Semelle pour appui bois S190	35

7.2.5 Semelle bois 5/16 pour traverse	36

7.2.6 Console universelle	36

7.2.7 Console traverse universelle	36

7.2.8 Tire-fond	37

7.2.9 Feuillard	37

7.2.10 Agrafe pour feuillard	37

7.2.11 Serre-câble	37

7.2.12 Bride ou accessoire universel de fixation pour boîtier	38

7.2.13 Obturateurs pour fourreau libre en transition souterraine	38

7.2.14 Matériel pour la protection mécanique et le maitien des câbles	38

7.2.15 Dispositif d’arrêt et de suspension pour câbles optiques	39

7.2.16 Dispositif de lovage	40

7.2.17 Boitier optique	41

Préambule

Ce document a pour objet dans le cadre exclusif de l’offre GC RIP pour les réseaux en fibre optique :

- de préciser les modalités techniques à mettre en œuvre par l’Opérateur pour procéder à la pose de Câbles Optiques sur les Artères Aériennes de l’Opérateur d’Infrastructure ;

- de décrire les dispositions constructives et les matériels à utiliser.

L'exécution des travaux ne peut commencer qu'après la signature du Contrat GC RIP entre l’Opérateur et l’Opérateur d’Infrastructure et la remise d’un Plan de Prévention cosigné par l’Opérateur et son prestataire.

L’Opérateur d’Infrastructure pourra réaliser à tout moment des contrôles sur chantier afin de vérifier par sondage le respect des Règles d’Ingénierie et des dispositions du présent Cahier des Charges. En cas de non-respect, l’Opérateur procède, à ses frais, aux aménagements nécessaires, comme décrit dans le Contrat.

L’Opérateur d’Infrastructure vérifiera si les corrections demandées ont bien été prises en compte par l’Opérateur. A défaut, l’Opérateur d’Infrastructure apportera les corrections demandées aux frais de l’Opérateur, sans préjudice de tous dommages et intérêts que l’Opérateur d’Infrastructure se réserve le droit de réclamer en raison du préjudice subi.

L’Opérateur devra respecter les textes réglementaires concernant la protection des personnes et des matériels et notamment :

- Le décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988 modifié qui définit les mesures destinées à assurer la sécurité des travailleurs contre les dangers électriques.

- L'arrêté du 2.4.91 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d'énergie électrique.

- L’arrêté du 17 mai 2001 fixant les conditions techniques auxquelles doivent satisfaire les distributions d’énergie électrique.

- Le décret 2004-924 du 1er septembre 2004 qui traite des travaux temporaires en hauteur

- Directive 2001/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 modifiant la directive 89/655/CEE du Conseil concernant les prescriptions minimales de sécurité et de santé pour l'utilisation par les travailleurs au travail d'équipements de travail

- Code du travail

- L’interdiction d’ascension des poteaux bois

# Domaine d’utilisation

L’Opérateur d’Infrastructure met à disposition de l’Opérateur des Installations pour poser exclusivement des Câbles Optiques diélectriques. Les signaux transportés ne doivent en aucun cas perturber le fonctionnement des équipements existants.

Dans le cas où les Installations existantes s'avéreraient insuffisantes, il appartient à l'Opérateur de trouver une autre solution.

# Obligation en matière d’hygiène et sécurité

L’Opérateur d’Infrastructure, l’Opérateur et leurs prestataires éventuels endossent individuellement la responsabilité pleine et entière :

- de la sécurité de leurs agents et prennent notamment toutes les dispositions nécessaires pour faire respecter les règles en vigueur, en matière de sécurité et d'hygiène et de conditions de travail.

- des conséquences éventuelles que le chantier ouvert par leur personnel peut engendrer vis-à-vis des tiers et des réseaux déjà installés.

# Sécurité des personnes et des biens

Des dispositions doivent être prises pour garantir :

- la sécurité des tiers,

- la sécurité des personnes intervenant sur les différents réseaux.

L’Opérateur d’Infrastructure ne peut en aucun cas être tenu responsable pour l'absence de dispositif de protection contre la foudre ou les surtensions ou pour son non-fonctionnement.

Les directives de l'UIT-T concernant la protection des lignes de télécommunication doivent être respectées.

En particulier, l’Opérateur prend les mesures nécessaires contre les effets préjudiciables des ouvrages électriques principalement les élévations de potentiel de sol et l'induction afin de ne pas endommager le réseau de l’Opérateur d’Infrastructure et ne pas mettre en danger les intervenants.

De même, l’Opérateur prend toutes les mesures nécessaires contre les risques liés aux travaux au voisinage de lignes électriques souterraines et aériennes afin de ne pas mettre en danger les intervenants.

# Dispositions constructives générales

L’Opérateur ayant tous les accords pour réaliser des travaux en domaine public, peut accéder aux artères aériennes de l’Opérateur d’Infrastructure sans accompagnement de l’Opérateur d’Infrastructure, en respectant scrupuleusement les consignes de sécurité pour les riverains, les usagers et son personnel ou ses prestataires.

Si l’Opérateur emploie un prestataire, il a l’entière responsabilité de le contrôler et de veiller à l’application de l’ensemble des Règles de Sécurité. Tous les intervenants sur les Artères Aériennes de l’Opérateur d’Infrastructure doivent disposer de toutes les habilitations requises (électriques et travaux en hauteur notamment)

Dans tous les cas, l’Opérateur fait son affaire de la localisation des Appuis Aériens de l’Opérateur d’Infrastructure qu’il souhaite utiliser. Il lui appartient également de vérifier l’appartenance de chaque poteau à l’Opérateur d’Infrastructure. Dans le cas contraire, l’Opérateur doit s’adresser directement au propriétaire du poteau concerné (ENEDIS, syndicat d’électrification, commune, Opérateur Tiers, …).

Pour tous les poteaux non accessibles à cause de travaux de voirie (avec ou sans coordination de sécurité, entrepôt provisoire de matériaux, etc.…) ou à cause de stationnement gênant, l’Opérateur prend contact avec le gestionnaire de voirie, sous sa seule responsabilité.

L’Opérateur ne pourra pas se retourner contre l’Opérateur d’Infrastructure à cause d’un retard dû à une difficulté d’accès de l’Appui Aérien : l’Opérateur se doit d’être équipé en conséquence pour assurer toute sa sécurité et le respect de son planning de travaux.

L’Opérateur d’Infrastructure n’interviendra pas, sous quelque forme que ce soit, pour traiter les problèmes d’accès à ses poteaux, les Opérateurs ou leurs prestataires devant être équipés des matériels nécessaires à leurs interventions.

L’Opérateur s’engage à signaler toute anomalie grave constatée sur les poteaux et pouvant générer des problèmes de sécurité. L’Opérateur informe l’Opérateur d’Infrastructure de la mise à niveau nécessaire de son artère au numéro 3900 ou via le site «https://dommages-reseaux.orange.fr ». L’Opérateur laisse les protections de chantier si nécessaire, jusqu’à l’intervention de l’Opérateur d’Infrastructure.

# Dispositions constructives pour la réalisation des études par l’Opérateur

Description de l’opération

L’opération consiste à effectuer un relevé complet de l’ensemble des appuis que l’Opérateur envisage d’utiliser. A cette fin, l’Opérateur dispose d’une fiche d’appui ou d’un support digital qui récapitule l’ensemble des tâches à effectuer, de l’identification de l’appui jusqu’à son calcul de charge permettant de décider si la pose d’un câble optique est possible ou non.

Reconnaissance terrain

### Environnement de l’appui

Après s’être assuré que l’appui appartenait bien à l’Opérateur d’Infrastructure, l’Opérateur vérifie son lieu d’implantation (domaine public ou privé) et les éventuels surplombs de domaine privé des câbles qui lui sont rattachés. Il appartient à l’Opérateur d’effectuer toutes les démarches utiles pour obtenir les autorisations nécessaires auprès des différents propriétaires pour la pose d’un câble.

L’Opérateur apprécie également la possibilité ou non d’intervenir sur l’appui à l’aide d’une nacelle et indique si des opérations d’élagage préalable de la végétation sont nécessaires pour la pose du câble.

L’élagage (y compris toutes les démarches en vue d’obtenir les autorisations préalables nécessaires) est à la charge de l’Opérateur. Toutes les précautions doivent être prises pour éviter tous dommages aux câbles existants.

### Aspect sécurité de l’appui

L’Opérateur doit vérifier que toutes les contraintes décrites dans les principes généraux du document d’ingénierie (annexe D3) sont respectées.

- Il s’agit en particulier de vérifier que les règles de voisinage avec les câbles électriques sont respectées au regard du futur câble optique à poser conformément aux arrêtés du 17 mai 2001 et du 26 avril 2002 dans leur dernière version.

- L’absence d’étiquettes jaune, orange ou triangulaire rouge est également à vérifier ainsi que l’état de verticalité et de flambement du poteau conformément aux principes généraux décrits dans le document d’ingénierie (annexe D3).

- L’interdiction d’ascension des poteaux bois.

Méthode pour déterminer le degré de flambement ou verticalité suivant l’orientation la plus défavorable :

Défaut de verticalité des appuis

Exemples ci-dessus d'appuis simples inclinés :

Dans ces deux cas l'appui s'incline du fait d'une évolution de la tenue mécanique du sol au niveau de son encastrement. Sur un appui présentant un défaut de verticalité une étiquette orange est généralement présente.

Défaut de flambement des appuis

Dans le cas du flambement (exemples ci-dessus) l'appui bois est soumis à une déformation permanente qui va lui faire perdre de son élasticité au fil du temps, le rendant plus vulnérable aux évènements climatiques temporaires. On observe le plus souvent des variations de flèches/tensions avec des distances au sol parfois réduites, voir non-conformes. Les appuis métalliques sont quant à eux très peu sensibles au flambement.

Au-delà d'une certaine valeur d'inclinaison ou de flambement, les variations climatiques temporaires (vents violents, neige, givre…) risquent de créer des dommages irréversibles tant sur les appuis que sur le ou les câbles constituant l'artère. C'est pourquoi il convient de contrôler que l'appui se situe à un niveau d'inclinaison ou de flambement admissible avant toute nouvelle installation de câble.

La règle à respecter est la suivante :

Les poteaux bois qui présentent un défaut de penchement avec une distance supérieure de 50 cm entre une génératrice extérieure du pied du poteau et un point matérialisé par la projection verticale de la tête du poteau au sol sont interdits d’usage et doivent être recalés.

Les poteaux bois qui présentent un défaut de flambement avec une distance supérieure de 30 cm entre une génératrice extérieure du pied du poteau et un point matérialisé par la projection verticale de la tête du poteau au sol sont interdits d’usage et doivent être remplacés.

Méthode simple proposée pour le contrôle dans les deux cas

| Depuis le sol : viser la tête du poteau, positionner un repère au sol et mesurer ensuite la distance entre ce repère et le bord extérieur du poteau. Une perche de vérification de tête de poteau bois ou de pose d’obturateur pour poteau métallique peut être utilisée comme moyen de repère vertical (voir photos). | Depuis le haut du poteau (nacelle) : mesure du faux aplomb à partir de la tête du poteau Une perche de vérification de tête de poteau bois ou de pose d’obturateur pour poteau métallique peut être utilisée comme moyen de repère vertical (voir photos). |
| --- | --- |
| Exemple d’un poteau flambé à plus de 30 cm | Exemple d’un poteau penché à plus de 50 cm |

### Réalisation des tests de l’appui

Lors de l’étude, et avant toute intervention, l’Opérateur doit s’assurer de l’état du poteau concerné. L’Opérateur et ses prestataires doivent disposer de toutes les compétences nécessaires pour la réalisation du contrôle des poteaux de télécommunications.

Tout appui déclassé, au vu des critères ci-après, est interdit d’utilisation.

Contrôle des appuis bois

Avant l'intervention sur un appui bois, avec ou sans étiquette, pour obtenir des indications sur son état, il est nécessaire de procéder aux contrôles suivants :

- examen visuel (cf. codes GESPOT dans annexe D9) : présence d'étiquettes (étiquette jaune ou triangulaire rouge = appui dangereux et interdit d'ascension et de pose de nouveaux câbles, étiquette orange = poteau à recaler), hauteur du clou de marquage indiquant la profondeur d'implantation, dégradations ou délitage affectant plus du quart du diamètre, fentes importantes (plus d’une demi hauteur ou plus d’un demi diamètre), trous traversant ou de gros diamètres (plus d’un demi diamètre de poteau), attaques de pourriture,  attaques d'insectes…

En cas de présence de hauban, l’inspection visuelle doit concerner également la qualité de l’haubanage présent : Si celui-ci est détendu, l’Opérateur devra procéder à sa remise en tension avant toute pose de nouveau câble. Si celui-ci est détérioré (brins du câble rompus), l’Opérateur devra signaler à l’Opérateur d’Infrastructure son éventuel remplacement.

- examen par percussion : test au son de l'appui par des coups secs effectués avec une massette à partir de l'encastrement et sur une hauteur de 1,50 m environ (un son mat traduit la présence de pourriture).

- examen à la pointe carrée : test d'enfoncement d'une pointe carrée au niveau du collet et sur tout le pourtour de l'appui en dégageant bien sa base (la pointe s’enfonce facilement en cas de pourriture au collet). La même opération est à conduire sur la tête de poteau.

- examen de résistance : test de la stabilité et de la solidité de l'appui effectué à la main par trois fortes poussées et des tractions perpendiculaires à l'artère (une chute de morceaux de tête peut mettre en évidence une pourriture en tête) ...

Si l'appui est jugé bon, il est nécessaire de continuer à observer l'état de l'appui en cours d'ascension et de contrôler la tête de l'appui si nécessaire.

L'intervention avec un élévateur n'exclut pas le contrôle de l'appui.

Exemple de poteau bois non utilisable : étiquette jaune, pourriture, fissure ou chocs d’épareuse

Contrôle des appuis métalliques

- examen visuel (cf. codes GESPOT dans annexe D9) : un contrôle visuel de l’ensemble du fut doit être effectué à 3 m de distance et sur un tour complet. Vérifier la présence d'étiquettes (étiquette jaune ou triangulaire rouge = appui dangereux et interdit d'ascension et de pose de nouveaux câbles, étiquette orange = poteau à recaler). Vérifier les différents marquages indiquant la profondeur d'implantation, attaque grave de rouille à l’encastrement, blessures ou fissures traversantes de plus de 15 cm ou autres dégradations graves (arêtes pliées, trous, chocs multiples…).

En cas de présence de hauban, l’inspection visuelle doit concerner également la qualité de l’haubanage présent : Si celui-ci est détendu, l’Opérateur devra procéder à sa remise en tension avant toute pose de nouveau câble. Si celui-ci est détérioré (brins du câble rompus), l’Opérateur devra signaler à l’Opérateur son éventuel remplacement.

- examen de résistance : test de la stabilité et de la solidité de l'appui effectué à la main par trois fortes poussées et des tractions perpendiculaires à l'artère.

- examen par percussion : le contrôleur doit dégager le collet sur 5 cm de profondeur autour du poteau sur tout son périmètre et doit frapper le poteau à l’aide d’un marteau au niveau du collet et sur toute surface présentant des traces d’oxydation.

Exemples de poteau métal non utilisable : étiquette jaune, chocs d’épareuse, trace de rouille

Contrôle des appuis composites

- examen visuel (cf. codes GESPOT dans annexe D9) : un contrôle visuel de l’ensemble du fut doit être effectué à 3 m de distance et sur un tour complet. Vérifier la présence d'étiquettes (étiquette jaune ou triangulaire rouge = appui dangereux et interdit d'ascension et de pose de nouveaux câbles, étiquette orange = poteau à recaler). Vérifier les différents marquages indiquant la profondeur d'implantation, blessures ou fissures traversantes de plus de 15 cm ou autres dégradations graves (trous, chocs multiples…).

- examen de résistance : test de la stabilité et de la solidité de l'appui effectué à la main par trois fortes poussées et des tractions perpendiculaires à l'artère.

Exemples de poteau composite non utilisable : étiquette jaune, chocs, fissures, trous

### Vérification de l’encombrement de l’appui

L’Opérateur doit vérifier que toutes les contraintes décrites dans les principes généraux du document d’ingénierie (annexe D3) sont respectées. Il s’agit en particulier de vérifier d’une part que l’encombrement de la tête de poteau permet l’implantation d’un armement avec ou sans rehausse et d’autre part, le cas échéant, que le positionnement d’un point de branchement optique ou d’une protection d’épissure optique est possible sur le poteau.

Exemples d'installation de rehausse impossible en tête de poteau

État de l'armement, inclinaison de la traverse et tête de poteau bois fissurée, pourrie…

Le calcul de charges

Dès lors que la phase « reconnaissance terrain » aboutit à une appréciation favorable pour l’utilisation d’un appui, l’Opérateur peut procéder au relevé des données lui permettant d’effectuer le calcul de charges par l’outil de son choix. (mode opératoire du logiciel CAPFT recommandé par l’Opérateur d’Infrastructure).

Données à relever pour le calcul de charges

Identification des câbles optiques

Certains câbles optiques de l’Opérateur d’Infrastructure et ceux des Opérateurs Tiers n’apparaissent pas dans les schémas de câble fournis par l’Opérateur d’Infrastructure. Il convient par conséquent d’en relever la nature lors de l’étude terrain.

Sur la génératrice du câble optique est inscrit en général le nom ou le sigle de l’Opérateur et du fabricant, l'année de fabrication, le nom du câble, le nombre de fibre.

En cas de difficulté d’identification du câble, l’Opérateur se réfèrera au câble de diamètre le plus proche.

Une blanche est fixée sur les appuis l’Opérateur d’Infrastructure et permet de connaitre l’Opérateur et le numéro de commande conformément aux principes d’identification des réseaux de l’annexe D3.

Angle d’orientation des câbles en tête de poteau

Les appuis d’arrêts sont en grande majorité orientés de façon optimale selon l’axe de grande inertie notamment pour les couples, moisés ou haubanés,

Il est très important de bien orienter les angles des directions des câbles par rapport à la référence d’un appui. La précision minimum doit être de ± 5 grades pour les angles des câbles relevés en tête de poteau.

| Toutes les directions partent d’une direction référence qui peut être quelconque, l’angle est ensuite déterminé dans le sens trigonométrique. La direction référence sera représentée horizontalement vers la droite par défaut lors de la visualisation graphique des données. On décrit ci-dessous la méthode retenue pour calculer avec une précision correcte les efforts subis par un appui sur lequel sont fixés plusieurs câbles. Ces câbles peuvent bien entendu être de nature et de réglage différents, partir dans des directions quelconques et être accrochés à n’importe quel niveau sur l’appui. |  |
| --- | --- |
| Les angles α sont les angles que font les différentes directions avec une direction référence horizontale vers la droite. Ces angles doivent avoir un signe, par référence au sens trigonométrique. L’angle Ω représente l’orientation de l’appui : angle que fait l’axe de grande inertie par rapport à la direction référence. L’angle d’orientation des directions est déterminant pour le calcul des efforts car certains appuis ne disposent pas de la même résistance aux efforts selon l’axe de tirage. Par exemple un appui haubané sera très résistant à l’opposé du hauban, mais très peu résistant si l’on tire du même côté que le hauban. L’angle de référence (0 grades) d’un appui est son axe de grande inertie, c’est-à-dire la direction pour laquelle il est le plus résistant. Pour le poteau simple l’angle de référence (0 grades) peut-être choisi par rapport à la direction de n’importe quelle nappe en présence sur le poteau. |  |

Le tableau ci-après donne quelques exemples courants pour relever les câbles en tête de poteau :

|  |  |  | Appui simple |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| G.I. |  | Appui moisé (ou jumelé) en arrêt |  |  |
| G.I. | Appui couple en arrêt |  |  |  |
| G.I. | Appui couple en angle |  |  |  |
| G.I. | Appui haubané en arrêt |  |  |  |

La méthode pour relever les angles des câbles en tête de poteau est au choix de l’Opérateur :

• GPS de précision (le plus précis possible)

• Boussole monoculaire ou de randonneur

Longueur de portée entre appui

La distance entre les appuis est demandée avec une précision de ± 1 m.

La méthode pour relever les portées entre appui est au choix de l’Opérateur :

• GPS de précision (le plus précis possible)

• Odomètre (« vélo » roue de mesure), ou topofil (rouleau de fil à dérouler)

• Télémètre, style Disto Leica ou Trupulse

Hauteur d’accrochage des nappes en tête de poteau

Les paramètres des hauteurs de nappe sont prédéfinis dans le logiciel CAPFT recommandé par l’Opérateur d’Infrastructure (outil propriété d’Orange) selon la hauteur du poteau. La valeur de la nappe standard est toujours positionnée entre 5 et 15 cm en dessous de la tête de poteau.

La mesure doit être la plus précise possible. La méthode pour relever les hauteurs de nappe sur un appui est au choix de l’Opérateur.

Flèche des câbles sur les appuis

Le relevé des flèches des câbles n’est pas obligatoire et l’Opérateur peut utiliser pour son calcul les flèches théoriques à 15 °C selon la longueur de portée.

| longueur portée (m) | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| valeur de la flèche (m) à 15 °C | 0.20 | 0.30 | 0.40 | 0.50 | 0.65 | 0,8 |

Certaines situations terrains montrent des câbles tendus ou détendu par rapport à une flèche théorique. Pour avoir un calcul précis, il est recommandé d’effectuer le relevé de leur valeur réelle effective sur le terrain en fonction de la température ambiante.

La variation des flèches relevées sur le terrain ne doit pas dépasser plus de 20 % des valeurs théoriques à 15 °C car cela indique un problème de fixation des câbles sur les appuis.

Les méthodes pour mesurer une flèche consistent à relever sur le terrain la hauteur du câble par rapport au sol sur les appuis avec le milieu de portée ou en utilisant la fonction dénivelée d’un télémètre. La différence permet d’obtenir la hauteur de flèche en fonction de la température ambiante que l’on doit noter.

La méthode pour relever les flèches des câbles entre appui est au choix de l’Opérateur :

• Télémètre, style Disto Leica ou Trupulse

• Appareil à détection de câble par ultra-sons

Rajout du ou des câbles optiques pour le calcul de charges

L’Opérateur peut procéder à la simulation du rajout de ses câbles multifibres et ses points de branchements.

Envoi des données terrain par l’Opérateur au Guichet Unique de Traitement des Commandes

L’Opérateur, après avoir complété l’ensemble des données demandées dans l’annexe C6 fichier des appuis, doit insérer 2 photos pertinentes pour chaque appui (tête d’appui en l’état, vue d’ensemble de l’environnement de l’Appui Aérien), rendant compte de l’état actuel de chaque Appui Aérien.

Lorsque le résultat des tests ou du calcul de charge indiquent une impossibilité d’utiliser l’appui, l’Opérateur peut proposer sur l’annexe C6 fichier des appuis une solution de renforcement ou de remplacement.

L’annexe C6 fichier d’appui est ensuite envoyée au Guichet Unique de Traitement des Commandes de l’Opérateur d’Infrastructure avec les autres annexes.

# Dispositions constructives et conditions techniques pour la pose de câbles optiques sur les artères aériennes de l’Opérateur d’Infrastructure

Description des opérations

Les opérations consistent à la pose de câble optique soit en nappe existante selon les Règles d’Ingénierie définies dans l’annexe D3. Suivant le cas de figure, l’Opérateur pourra déployer son câble en tête de poteau sur l’armement présent ou bien préparer les appuis en plaçant en tête de ceux-ci un armement dédié afin de pouvoir recevoir le ou les câbles à fibres optiques nécessaires sans pour autant impacter les câbles déjà présents.

3 cas se présentent :

- Cas 1 avec pose d’armement conventionnel : l’appui présente un espace disponible en extrémité haute ou même niveau permettant l’installation d’un armement standard ou bien présente un armement déjà installé et totalement libre en position haute : l’Opérateur peut donc utiliser l’espace ou l’armement disponible à partir des éléments décrits dans le chapitre « matériels » du présent document.

- Cas 2 avec pose d’une rehausse : l’appui est occupé par des armements et des câbles en extrémité mais il est possible au vu de son encombrement et de son état de réaliser une extension en sur élévation. Cette opération est réalisée grâce à un matériel d’armement spécifique appelé « rehausse » qui sera combiné avec des éléments standards selon des configurations décrites ci-après.

L'opération de pose du ou des câbles à fibres optiques peut ensuite être conduite sur l’armement existant ou dédié grâce à des systèmes d’ancrage ou de suspension adaptés. Lors de ces opérations de pose de câbles l’Opérateur doit prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas créer de dommages aux installations existantes et en assume toutes les conséquences.

Cas particuliers

Poteaux permettant la pose d’un armement en tête de poteau

Pour un appui dédié aux câbles multifibres, l’Opérateur a la possibilité d’utiliser la nappe existante. L’installation d’un armement en tête de poteau pour la pose d’un câble optique doit respecter les Règles d’ingénieries définies dans l’annexe D3. Il faut que l’espace en tête de poteau soit suffisant pour garantir la bonne tenue mécanique de l’armement. La pose d’un nouvel armement se fera par priorité au-dessus de l’armement existant mais peut selon le cas de figure se faire au même niveau.

Pour la fixation d’une traverse en tête de poteau l’Opérateur doit toujours respecter la distance minimale de 5 cm à ne pas dépasser par rapport à la base de la tête de l’appui. La pose d’un câble multifibre sur le nouvel armement doit garantir l’espace suffisant de 10 cm horizontal et vertical entre les réseaux.

Les schémas ci-dessous sont des schémas de principe, à titre d’information :

|  | Exemple d’installation sur poteau bois d’une traverse (5/14) ou (5/15) fixée au poteau par l’intermédiaire d’une semelle (5/16). L’axe des trous de la traverse est situé à 5 cm de la base du cône. L’armement est fixé par un boulon traversant de 14 mm sur la partie supérieure et arrêté en rotation par un tire-fond à visser 1/21 ou un deuxième boulon traversant sur la partie inférieure. |
| --- | --- |
|  | Exemple sur ancien poteau métallique non pré percé avec la fixation ou l’utilisation d’une semelle (5/17) (semelle alpax). Possibilité d’utilisation d’une console universelle UPB ou CT8 fixée par 2 cerclages en feuillard 20 mm. L’armement le plus haut est situé à 5 cm entre l’axe des trous de la traverse (5/15) et le sommet du poteau. |
|  | Exemple d’installation d’une traverse en tête de poteau permettant de respecter les conditions de pose de l’armement et garantissant 10 cm d’écart entre les réseaux optiques. Le percement pour la fixation de la semelle 5/16 doit se faire sans retrait des armements déjà présent. Remarques : la console traverse universelle s’installe directement sur appui bois et métal selon le même principe de pose au sommet du poteau. La traverse 5/15 peut être installée sur la semelle 5/16 ou 5/17. |

Conditions techniques pour la pose des câbles optiques

Généralités :

La pose des câbles optiques étant réalisée sur des artères existantes, l’Opérateur devra se conformer aux Règles d’Ingénieries décrites dans l’annexe D3 et prendre toutes les précautions d’usage pour ne pas créer de dommages aux installations déjà en service lors du déploiement des câbles optiques.

L’Opérateur devra disposer de toutes les autorisations nécessaires pour intervenir dans la zone à déployer (autorisation de voirie, arrêté de circulation, plan de prévention éventuel…) et respecter les règlementations relatives aux travaux en hauteur tout particulièrement aux abords des lignes électriques (BT, HTA) ou de tout autre réseau présentant des risques particuliers.

L'opération consiste à installer différents dispositifs d’accroche adaptés aux câbles optiques à déployer par l’Opérateur et cela sur des armements dédiés installés au préalable au-dessus des nappes de câbles existantes. Les configurations d’armements ont été définies au chapitre précédent.

Les dispositifs d’arrêt et de suspension sont dans le chapitre relatif au matériel : Ces dispositifs doivent être adaptés aux différents types de câbles optiques, et être mis en œuvre afin d’assurer la pérennité des artères déployées et de limiter les risques de dommages collatéraux en cas de rupture.

Arrêt et maintien des câbles :

Les câbles optiques seront arrêtés par simple ou double ancrage :

  - Au minimum toutes les 5 portées en ligne droite

  - A chaque transition aéro-souterraine ou descente vers un boîtier de raccordement

  - Dans les courbes

  - De part et d’autre des traversées de routes

  - Autant de fois que cela sera jugé nécessaire du fait de la configuration de l’artère (contraintes liées à l’encombrement de l’appui, des dispositifs de suspension eux-mêmes ou encore aux possibilités d’implantation de la rehausse par exemple).

Les câbles optiques doivent dans tous les cas être maintenus sur l’ensemble des appuis (dispositifs de suspension adaptés, lorsque le câble n’est pas arrêté).

Les câbles seront posés suivant les tensions de pose préconisées par le constructeur en fonction des critères de température extérieure et des longueurs des portées (tableau à titre indicatif ci-après).

Les câbles optiques installés ne doivent pas interférer en portée avec les nappes existantes et doivent rester organisés au niveau de chaque passage d’appui afin de limiter les frottements avec les armements existants ou les autres câbles déjà présents (par exemple lors de la descente vers un boîtier de raccordement ou lors du passage en transition aéro-souterraine).

Installation des câbles optiques

Opérations préalables à la pose d’un câble en aérien

La pose d’un câble aérien doit en principe être réalisée sans interruption. Il faut donc avant de l’entreprendre procéder à toutes les opérations nécessaires pour que l’artère aérienne soit en état de recevoir le ou les câbles prévus.

Ces opérations sont les suivantes :

Consolidation ou remplacement. Les appuis jugés non utilisables en l’état lors de l’étude, ont été remplacés ou consolidés.

Au balisage du chantier afin de prévenir des risques liés aux interventions sur le domaine public ou privatif.

Sondage des poteaux. Toute intervention sur les poteaux est précédée d’un sondage effectué selon les règles décrites à l’article 6.2.3

Elagage. Les branches gênant la mise en place des câbles en risquant d’entrainer leur usure sont coupées

- à l’armement des appuis de l’artère à l’aide d’un camion nacelle

- à l’installation des équipements nécessaires au tirage ou déroulage des câbles avec des précautions d’usage du fait du positionnement des câbles optiques au-dessus de la nappe existante.

- à la pose des câbles : 2 méthodes de pose de câbles sont envisageables, le choix de la meilleure méthode est fonction des circonstances et des lieux.

L’efficacité et la sécurité passent par le choix de la meilleure méthode de pose en fonction des circonstances et des lieux.

Méthode par déroulement

Le touret de câble à dérouler est placé sur un engin dérouleur. Le câble est immédiatement placé sur chaque appui dans les poulies de déroulement. Cette méthode présente les avantages et inconvénients suivants :

Avantages

- Méthode rapide et sûre car le câble ne subit que peu d’efforts de traction, il peut être placé immédiatement sur les appuis.

- Il est aussi possible d’effectuer tous les réglages sans avoir déroulé la totalité du câble de l’artère.

- Le travail est facilité sur les câbles à installer côté route.

Inconvénients

- Cette méthode n’est utilisable qu’en l’absence d’obstacle (arbres poteaux…) entre la route et l’appui.

- Le travail est facilité sur les câbles à installer côté route sur l’appui. Pour les installations côté champ, Il ne faut pas que la nappe existante soit trop importante car le câble doit être passé par-dessus l’appui pour être mis en place.

On tire alors le câble à la main pour obtenir la tension voulue. Le réglage se fait au dynamomètre pour le premier câble, les autres sont ensuite réglés au parallélisme. On procède ainsi de portée en portée. Aux traversées de route, dans les angles ou sur une artère rectiligne de 5 portées maximum on installe 2 dispositifs d’arrêt pour remettre le câble en tension.

Câble en déroulage, arrêt et suspension possible au fur et à mesure de l’avancée de la bobine

Méthode par aiguillage

On emploie cette méthode que lorsque la précédente ne peut être utilisée par suite d’obstacles divers.

Le câble est tiré sur un tronçon en partant par exemple d’une transition aéro souterraine ou d’une traversée de route vers un point de branchement ou de raccordement.

L’opération nécessite l’installation d’une ou plusieurs poulies de guidage sur les appuis successifs préalablement armés avec les dispositifs de rehausse.

Le déroulage du câble optique sur l’artère est effectué à partir d’un touret lui-même sur remorque ou support.

Le câble est dévidé par le haut du touret et nécessite une surveillance minimale entre les appuis (retour de mou au sol entres appuis, gestion du dévidage…).

Un dispositif de contrôle de la tension (jauge, peson…) est placé dans la chaîne de tirage afin de contrôler la tension pendant le dévidage.

La mise en tension du câble est effectuée à partir d’un point fixe en extrémité de l’artère ou par tronçon à partir des appuis d’arrêts renforcés temporairement si besoin. La relative légèreté des câbles optiques peut permettre une mise en tension manuelle ou au moyen d’un système de tirage mécanique de type treuil (suivant les longueurs mises en œuvre).

Le câble est ensuite relevé et fixé aux armements par l’intermédiaire de dispositif d’ancrage ou de suspension suivant la configuration de l’artère.

Le réglage définitif des tensions de pose et des flèches est effectué successivement au niveau de chaque arrêt de câble.

Avantages :

- L’extrémité du câble pouvant être libérée facilement pendant le tirage, il est aisé de passer derrière un obstacle présent entre la route et l’artère.

- Le faible poids des câbles optiques facilite les passages sur les appuis.

- Facilité d’installation même côté champ sur artères encombrées.

- Croisement ou franchissement des branchements cuivre en traversée de route simplifié.

Inconvénients

- Le câble est sollicité en traction pendant le dévidage (à surveiller).

- Plus de points actifs et de surveillance sur le chantier dès que la longueur mise en œuvre augmente.

- Nécessité d’aller au bout (jusqu’au point de raccordement) et risque d’avoir à dépoter du câble si la traction devient trop importante.

Câble en tirage « aiguillage » sur les appuis

Méthode mixte

Il peut être intéressant d’avoir recours à une méthode mixte. Une partie du câble est tirée puis l’autre est déroulée. cette méthode est avantageuse quand les obstacles ne sont pas trop nombreux ou inégalement répartis. Il convient alors de faire le choix judicieux de l’emplacement du touret.

Les deux techniques de pose peuvent être utilisées de façon combinée sur une même artère si les obstacles ne sont pas trop nombreux ou trop inégalement répartis. Dans ce cas, il convient de choisir de façon judicieuse l’emplacement du touret.

Mise en tension des câbles sur une artère ou sur des tronçons

Palan accroché à un point fixe au sol, en pied ou en tête de poteau.

Chaine de mise en tension devant comporter un tendeur à mâchoires auto-serrantes, un palan ou système de mouflage et un dispositif indicateur de tension (dynamomètre, jauge, peson...).

|  | En agglomération il n’est pas toujours possible de procéder aux opérations de mise en tension à partir du sol du fait du dégagement. Cette opération peut alors être effectuée en tête ou en pied d’appui. |
| --- | --- |

Attention : Lors de cette opération, il convient de respecter les recommandations suivantes :

- Renforcer au moins provisoirement le dernier appui qui fait office de renvoi via une poulie placée en tête.

- Respecter également la courbure minimale du câble (poulie de diamètre adapté) et l’effort de traction admissible sur celui-ci (données constructeur).

- Utiliser un dispositif adapté pour effectuer la prise sur le câble : Idéalement un tendeur à mâchoires adaptées au profil du câble et suffisamment longues pour répartir l’effort de compression ou à défaut un dispositif d’ancrage adapté.

Réglage et transfert des câbles au niveau de chaque arrêt

Mise en œuvre des "gouttes d'eau ou chapeau de gendarmes" au niveau des arrêts.

La pose de gaine fendue pour la protection des gouttes d’eau et chapeau de gendarme est interdite.

Hormis en tête ou en fin de ligne, sur chaque appui où le câble sera arrêté, on laissera entre les deux dispositifs de fixation une sur-longueur de câble qui par sa forme et sa position sera appelé "goutte d'eau" ou "chapeau de gendarme". Son rôle est d'éviter l'usure du câble sur l'appui ou son armement.

Afin d'avoir des sur-longueurs homogènes, on procèdera comme suit :

- Mettre le câble à la tension préconisée.

- Arrêter un côté à l'aide d'un dispositif d’ancrage

- Prendre une longueur suffisante en fonction du diamètre du câble et de sa rigidité (L = 0,90 m maximum) à partir de l'arrière du dispositif d’ancrage en place et prendre un repère.

- Positionner l'arrière du second dispositif d’ancrage sur le repère et fixer ce dernier sur le câble.

- L’amplitude d’une goutte d’eau ou du chapeau de gendarme ne doit pas dépasser 20 cm avec la fixation du dispositif d’ancrage sur l’armement en tête de poteau. La goutte d’eau et le chapeau de gendarme du câble doit être linéaire et libre sans présence de boucle ou de fixation avec un armement ou un autre câble.

- Rapprocher le câble et le dispositif d’ancrage de l’armement de l’appui (manuellement ou à l’aide d’un palan + jauge + tendeur).

- Arrêter le dispositif d’ancrage.

| Éviter les frottements avec les poteaux ou les armements existants. Respecter le parallélisme des câbles et éviter les croisements en portée. Laisser toujours les extrémités libres des traverses pour le raccordement client. |  |
| --- | --- |

En général, le déploiement des câbles optiques en aérien s’effectue avec des dispositifs d’ancrage ou de suspension. L’utilisation de dispositif de suspension est adaptée pour des artères rectilignes avec des portées équilibrées.

Par ailleurs, l’installation des câbles de réseaux multifibres est à privilégier au plus près de l’axe de l’appui tandis que les câbles de branchements clients sont plutôt à positionner en extrémité de traverse pour faciliter le raccordement. Pour faciliter le déploiement du réseau de raccordement optique client, les dispositifs d’ancrage et de suspension doivent être le plus compact possible en adéquation avec le câble posé.

Les câbles de réseaux et de branchements installés sur les traverses doivent conserver la même position relative entre eux sur tout le parcours de l’artère, en évitant tous frottements ou croisements dans la nappe.

A titre d’exemple, il est préconisé d’espacer les dispositifs d’ancrage volumineux d’un trou sur les traverses 5/14 lorsqu’on installe plusieurs câbles. Sur la traverse 5/15 cette préconisation d’espacement n’est pas nécessaire du fait d’un entraxe plus grand entre chaque trou de la traverse.

Hauteurs minimales des câbles par rapport au sol à respecter pour un remplacement d’appui :

Tension et contraintes de pose des câbles optiques

Les limitations de poids et diamètres sur les câbles optiques sont définis dans l’annexe D3, mais l’Opérateur garde le choix de son ou ses fournisseurs.

L’Opérateur aura la responsabilité de faire parvenir à l’Opérateur d’Infrastructure les caractéristiques exactes des nouveaux câbles à poser pour mise à jour de la base.

Les différents câbles optiques aériens existant sur le marché présentent d’importantes variations dans les structures, c’est pourquoi le tableau ci-dessous n’est donné qu’à titre indicatif :

| Nomenclature Opérateur d’Infrastructure | Nature du câble | Capacité du câble | Modularité du câble | Ø en (mm) extérieur du câble | Traction (daN) | Charge de rupture (KN) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L1047-1 | Multifibres | 12 à 36 | 12 | 13,5 | 400 | 16 |
| L1047-2 | Multifibres | 48 à 72 | 12 | 15 | 400 | 18,5 |
| L1048 | Multifibres | 84 à 144 | 12 | 16 | 500 | 23 |
| L1092-1 | Multifibres | 12 | 12 | 6 ± 0,2 | 80 | 2,3 |
| L1092-2 | Multifibres | 24 à 36 | 12 | ≤ 8,0 | 120 | 4 |
| L1092-3 | Multifibres | 48 à 72 | 12 | ≤ 11,5 | 220 | 8,2 |
| L1092-11 | Multifibres | 6 | 6 | 6 0,2 | 80 | 2,3 |
| L1092-12 | Multifibres | 12 | 6 | ≤ 8,0 | 120 | 4 |
| L1092-13 | Multifibres | 18 à 36 | 6 | ≤ 9,5 | 170 | 5,9 |
| L1092-14 | Multifibres | 42 à 72 | 6 | ≤ 13 | 270 | 9,4 |
| L1092-15 | Multifibres | 78 à 144 | 6 | ≤ 15 | 320 | 20 |
| L1083-1 | Client | 1 | 1 | ≤ 6,2 | 80 | 4,4 |
| L1083-4 | Client | 4 | 4 | ≤ 6,2 | 80 | 4,4 |
| L1084-1 | Client | 1 | 1 | ≤ 5,2 | 80 | 4,1 |
| L1084-4 | Client | 4 | 4 | ≤ 5,2 | 80 | 4,1 |

| TABLEAU DES TENSIONS DE REGLAGE POUR LA POSE DE FIBRE OPTIQUE |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Catégorie et type de câbles | Portée (m) | Tension max de réglage en daN suivant la température (°C) |  |  |  |  |  |
|  |  | -10 °C | 0 °C | +10 °C | +20 °C | +30 °C | +40 °C |
| L1047-1 | 50 40 30 | 97 80 63 | 88 71 55 | 79 64 48 | 72 57 43 | 66 52 39 | 61 48 35 |
| L1047-2 | 50 40 30 | 114 94 74 | 103 84 64 | 94 76 57 | 86 68 51 | 79 62 46 | 73 57 42 |
| L1092-1 L1092-11 | 50 40 30 | 18 15 11 | 17 13 10 | 15 11 8 | 14 10 7 | 13 9 7 | 12 8 6 |
| L1092-2 L1092-12 | 50 40 30 | 31 24 19 | 28 21 16 | 25 19 14 | 22 17 13 | 20 15 11 | 19 14 10 |
| L1092-13 | 50 40 30 | 42 35 27 | 38 31 24 | 35 28 21 | 32 25 19 | 29 23 19 | 27 21 15 |
| L1092-14 | 50 40 30 | 68 56 44 | 61 50 38 | 55 44 33 | 49 39 29 | 45 36 26 | 41 32 24 |
| L1092-15 | 50 40 30 | 91 76 60 | 82 67 45 | 74 60 45 | 67 54 40 | 61 49 36 | 56 44 33 |
| L1083-1 | 50 40 30 | 17 14 11 | 16 13 10 | 15 12 9 | 14 11 8 | 13 10 8 | 12 10 7 |

Il est conseillé d’établir par type de câble à installer une fiche de synthèse de ces caractéristiques mécaniques et des conditions de mise en œuvre avec tous les détails concernant le réglage des tensions de pose et flèches en fonction des portées et de la température.

Les valeurs de poids, de tension de pose, et de tensions exercées lors des conditions climatiques extrêmes sont indicatives et peuvent varier légèrement en fonction du fabricant.

Valeurs détaillées extraites de la fiche câble (à titre indicatif)

Installation des boitiers optiques sur un appui de l’Opérateur d’Infrastructure

La pose d’un boitier optique sur appui de l’Opérateur d’Infrastructure doit respecter les règles de l’annexe D3 de l’offre GC RIP.

L’écart entre 2 boitiers positionné sur le même plan d’un appui doit être au moins de 30 cm.

La goutte de pénétration dans le boitier optique se fait par le bas et sa longueur doit respecter le rayon de courbure du câble posé. Elle ne doit pas constituer un love de descente de boitier pour la soudure et sa longueur doit être de 30 cm maximum en dessous du boitier et ne doit pas dépasser de plus de 5 cm la largeur du poteau.

Pour la pose d’un boitier optique, une étiquette sera mise à hauteur d’homme sur l’appui de l’Opérateur d’Infrastructure ou en entrée de câbles dans le boitier conformément aux Règles d’Ingénierie de l’annexe D3.

Etiquette blanche

Cheminements des câbles sur un appui de l’Opérateur d’Infrastructure

La pose de câble optique le long d’un appui de l’Opérateur d’Infrastructure doit respecter les règles de l’annexe D3 de l’offre GC RIP.

Une mise en œuvre de fixation et de protections des câbles sur appuis sera réalisée pour les transitions aéro-souterraine, et du boitier optique vers la tête du poteau :

- mise en place d’une gaine de protection demi-lune PVC ou acier dédiée au passage du ou des câbles optiques

- maintien complémentaire du câble optique avec colliers de fixation au niveau des entrées et sorties des goulottes.

- utilisation du matériel décrit au chapitre relatif aux matériels pour la fixation des câbles et des goulottes sur les appuis de l’Opérateur d’Infrastructure

- pose de la goulotte avec un cerclage feuillard sur poteau bois, métal et composite ou avec des clous sur poteau bois.

Installation d’un système  lovage sur un appui de l’Opérateur d’Infrastructure

La pose d’un système de lovage de câble optique sur un appui de l’Opérateur d’Infrastructure doit respecter les règles de l’annexe D3 de l’offre GC RIP.

Certaines configurations spécifiques d’artères peuvent nécessiter l’installation de loves derrière des boîtiers de façon à limiter l’effet pistonnage des câbles (mouvement relatif entre l’âme et la gaine du câble pouvant amener des contraintes sur les fibres optiques) :

Etiquette blanche

Etiquette blanche

Création et utilisation de transition aéro souterraine sur appui de l’Opérateur d’Infrastructure

La création de nouvelles adductions pour câble optique sur un appui de l’Opérateur d’Infrastructure doit respecter les règles de l’annexe D3 de l’offre GC RIP.

L’ouvrage réalisé devra satisfaire aux normes techniques du domaine en vigueur, en ce qui concerne notamment :

- La démolition des revêtements et la réalisation des fouilles

- Les matériaux de construction (ciments, mortier, matériaux auto compactant…)

- Les matériaux de reconstitution de chaussée, de trottoir et d’accotement

- La qualité des tubes et dispositifs avertisseurs

- Le remblayage et le compactage

Les principales normes concernées sont : NF P 98-331, NF P 98-332, NF XP 98-333

Avant toute nouvelle création d’adduction aéro souterraine au pied d’un appui, l’Opérateur doit utiliser en priorité les appuis de l’Opérateur d’Infrastructure avec des adductions aéro-souterraines existantes. Le raccordement du génie civil de l’Opérateur tiers appliquera les règles de l’annexe D1 et D2 sur l’utilisation et la pénétration des chambres de l’Opérateur d’Infrastructure raccordées aux adductions aéro-souterraine de l’appui concerné.

Cas 1 : Création d’adduction aéro-souterraine pour le raccordement à un génie civil, chambre ou borne pavillonnaire

Avant toute nouvelle création d’adductions sur un appui de l’Opérateur d’Infrastructure, l’Opérateur devra faire une commande d’accès avec une étude de calcul de charge dans la fiche de l’appui concerné. Après validation de la commande d’accès l’Opérateur procèdera à la réalisation des travaux selon l’ordre chronologique suivant :

- Les travaux seront réalisés sans déstabiliser l’appui. Une tranchée de minimum 30 cm de profondeur sera creusée au pied de l’appui avec une consolidation provisoire par hauban si nécessaire pendant la réalisation pour assurer la stabilité.de l’appui.

- Pour le cas particulier des adductions sur des appuis callés (plaque, pierre, dalette béton), l’Opérateur devra s’adapter et positionner les fourreaux de manière à ne pas déstabiliser l’appui.

- Au pied de l’appui, l’Opérateur procédera à la pose de 2 fourreaux en PVC, PEHD ou faisceau de micro-tubes coudé à 45° de Ø maximum 45 mm extérieur.

- L’Opérateur procédera pour les nouvelles adductions aéro souterraine selon le cas à la pose à une distance minimum de 0,5 m d’une chambre ou d’une borne pavillonnaire au pied de l’appui.

- La hauteur hors sol de transition aéro souterraine au pied de l’appui ne doit pas dépasser 20 cm.

- Pour le cas d’un fourreau restant libre, un obturateur par exemple de type B Etuy sur PVC, type PLASSON sur PEHD et type GABOCOM (ES14 et ES16) sera installé.

- L’adduction sur appui couple se fait impérativement sur le pied droit.

Cas 2 : Création par l’Opérateur d’adduction aéro souterraine pour le raccordement client optique

- On appliquera les mêmes principes que les travaux d’installation du cas 1 avec possibilité d’utilisation de fourreaux en PVC, PEHD ou faisceau de micro-tubes coudé à 45° de Ø minimum de 28mm extérieur.

- Préconisation de la pose en partie privative ou en limite de propriété d’un regard type citerneau ou boitier mural pour la transition aéro souterraine client pour matérialiser la limite de la propriété privée.

# Les matériels

Pour des raisons de spécifications techniques et d’homogénéité d’ensemble, l’utilisation de matériel parmi celui présenté ci-après est recommandé et doit respecter les caractéristiques techniques référencés par l’Opérateur d’Infrastructure.

Seuls les types de dispositifs d’arrêt, de suspension, de lovage et boitier optique sont au choix de l’Opérateur en adéquation avec ses types de câbles.

Les différents poteaux utilisés par l’Opérateur d’Infrastructure

Les poteaux bois

Les poteaux bois existants de l’Opérateur d’Infrastructure sont de type : « Simple » dont l’effort nominal est établi à 100 daN pour une hauteur de 6 m, 130 daN pour une hauteur 7 et 8 mètres et 160 daN pour une hauteur de 10 mètres.  La gamme des hauteurs des poteaux bois est de 7 et 8 mètres. Des poteaux de 10 mètres et très rarement de 12 mètres peuvent cependant être rencontrés.

Les poteaux bois ne sont plus utilisés et approvisionnés par l’Opérateur d’Infrastructure pour le remplacement par des poteaux composites principalement.

Les poteaux bois déposés constituent des déchets devant être traités dans des filières spécialisées. En aucun cas ils ne doivent être cédés ou brûlés.. Les poteaux bois qui sont déposés, sont non tronçonnés et dépourvus de tout armement ou matériel d’assemblage. Ils sont stockés au dépôt conformément à la procédure décrite dans le contrat.

| Poteau Bois |  |
| --- | --- |
| Type; Hp; Poids moyen; Ø nominal (à 1,50 m de la base); Diamètre tête. Bois simple; 6 m; 80 kg; 160-200 mm; 100-140 mm. 7 m; 105 kg; 170-210 mm; 110-150 mm. 8 m; 125 kg; 180-220 mm. 10 m; 180 kg; 200-240 mm. Bois EDF S190; 7 m; 120 kg; 190-230 mm; 140-170 mm. 8 m; 150 kg; 200-240 mm; 150-180 mm. | Marquage avec plaquette de signalisation (nouveau poteau bois) Plaquette PEHD de Ø 49 mm située à 3m50 ( 3 cm) de la base du poteau. Elle indique sur 3 lignes : La propriété de l’Opérateur d’Infrastructure, la hauteur du poteau en mètre suivie de la mention 190 pour les poteaux type EDF, le lettre A pour les essences sapin/épicéa ou la lettre P pour les essences pin, la mention VE indique le traitement aux cuivres organiques, l’année de fabrication sur 4 chiffres, le code de traçabilité (une lettre indiquant le chantier de fabrication, 4 chiffres), les mentions obligatoires du marquage CE, le nom du fournisseur. Marquage à 2 clous (ancien poteau bois) Premier clou à 3.50 m de la base indiquant la propriété de l’Opérateur d’Infrastructure, un code fournisseur sur une lettre qui est suivi éventuellement d’un A pour les essences « sapin » Second clou à 10 cm au-dessus du premier légèrement décalé indiquant le traitement VC et l’année d’imprégnation du poteau sur 2 chiffres. Essences de bois, sapin (ou épicéa) : présence d’un A sur le premier clou et de piqûres complétant le traitement autour de l’encastrement. Pin : pas de A sur le premier clou et pas de piqûres. Aspect du poteau neuf Rectitude : une courbure naturelle est admise, lorsqu’elle affecte l’intégralité de la longueur du poteau et dans la mesure où une ligne droite, partant du centre du sommet et allant jusqu’au centre de la base, reste à l’intérieur du poteau (règle de la ficelle). Les doubles courbures et courbures localisées ne sont pas autorisées. Fentes : Les fentes présentes le long des fibres, sont naturelles et ne sont pas reconnues en tant que défauts, à conditions qu’elles soient spécifiées dans les limites suivantes : les fentes ne doivent pas avoir une profondeur supérieure à la moitié du diamètre en un point le long du poteau (excepté aux extrémités). Une seule fente continue ne doit pas excéder 50% de la longueur du poteau. Tête : l’extrémité supérieure est façonnée soit en pointe, soit en biseau (2 pans). Il n’est pas nécessaire de poser une coiffe à l’installation. |

Rappels importants sur les appuis bois :

- le calage des appuis adapté au sens du tirage, ou sur 3 directions à 120° en cas d’effort « neutre »

- la sur-profondeur de 15 cm pour les appuis moisés ou en talus pour un recalage

- la dalle d’assise et/ou l’ancrage pour les appuis haubanés et couples (poteaux en compression)

- interdiction formelle de sectionner le pied des poteaux (risques importants de pourriture)

Lors des manipulations effectuées par les agents :

- porter des gants et chaussures de sécurité

- manipuler les poteaux un par un à 2 ou 3 agents

Règles environnementales :

Les poteaux bois constituent des déchets devant être traités dans des filières spécialisées. En aucun cas ils ne doivent être cédés ou brûlés.

Les poteaux métalliques

Les poteaux métalliques approvisionnés par l’Opérateur d’Infrastructure sont de 2 types : Les poteaux métalliques « R0 » dont l’effort nominal est établi à 220 daN et les poteaux métalliques « R1 » dont l’effort nominal est établi à 400 daN.

D’autres poteaux métalliques existent dans le réseau. Il s’agit de poteaux de type métal dont l’effort nominal varie entre 90 daN et 330 daN.

Les poteaux métalliques déposés, classés comme des déchets industriels banals, doivent être rapportés par l’Opérateur sur le lieu de stockage précisé sur la commande concernée. Les poteaux métalliques qui sont déposés, sont non tronçonnés et dépourvus de tout armement ou matériel d’assemblage. Ils sont stockés au dépôt conformément à la procédure décrite dans le contrat.

La gamme des hauteurs des poteaux métalliques est de 7, 8 et 10 mètres

| Poteau métal |  |
| --- | --- |
| Type; Hp; Poids moyen; Ø Pied; Ø Tête. R0; 7 m; 50 kg; 163 mm; 100 mm. 8 m; 60 kg; 177 mm. R0 Renforcé (R1); 10 m; 87 kg; 217 mm. 7 m; 72 kg; 225 mm. 8 m; 87 kg; 242 mm. | Composition Acier galvanisé à chaud (dépôt de zinc d'une épaisseur moyenne de 70 microns) Aspect Rectiligne, sans chocs, sans zones non galvanisées. Présence en tête : - de 2 cornières permettant la pose de2 traverses sans fixation pour le réseau optique. - de 4 trous traversant pour fixer un armement à l’aide d’un boulon Ø 14 ou pour fixer la traverse en cas de tirage asymétrique. Depuis début 2008, l’obturateur est intégré à la structure du poteau. Marquage signalétique : gravé de haut en bas : le type de poteau (S, I, L, X, T, R0 ou R1), la hauteur, l’année de fabrication sur 2 chiffres. Le nom du fournisseur est également gravé sur le fût (par exemple : GHM, PTJ pour Petitjean). Marquage de traçabilité : suivant le fournisseur, il est indiqué sur une étiquette collée sur le fût ou gravé comme le marquage signalétique. La base de l’étiquette ou le bas des caractères gravés sont situés à 3,50 m du pied du poteau. Marquage et profondeur d’implantation : le marquage d’implantation est un trou de 8 mm (situé à h/10 + 70 cm) quel que soit le type. Il existe plusieurs types de poteau métallique : S = métal simple ou I = métal ligne, T = métal tirage X = métal léger, R0 = métal ligne 2022, R1 = métal renforcé, La différence entre les appuis métalliques S, T, X, L ; R0 ou R1 provient de la qualité de l’acier qui lui confère une meilleure résistance à l’effort. |

Rappels importants sur les appuis métalliques :

- vérifier l’état du poteau avant de l’implanter sur une artère : Aucun choc, absence de galvanisation ou courbure ne doit être constaté au moment de la livraison.

- le calage des appuis adapté au sens du tirage, ou sur 3 directions à 120° en cas d’effort « neutre »

- la sur-profondeur de 15 cm en talus

- la dalle d’assise et/ou l’ancrage pour les appuis haubanés et couples (poteaux en compression)

- interdiction formelle de sectionner le pied ou la tête des poteaux (risques importants de corrosion)

Lors des manipulations effectuées par les agents :

- porter des gants et chaussures de sécurité,

- manipuler les poteaux un par un à 2 agents.

Les poteaux composites

Le poteau composite approvisionné par l’Opérateur d’Infrastructure est de type « R0 » avec un effort nominal de 220 daN ou « R1» avec un effort nominal établi à 400 daN. D’autres poteaux composites existent dans le réseau. Il s’agit de poteaux de type « Ligne » dont l’effort nominal est établi à 175 daN.

| Poteau Composite |  |
| --- | --- |
| Type; H; Poids moyen; Ø Pied; Ø Tête; Unité de livraison. (R0) CELBO; 7 m; 35 Kg; 233 mm; 115 mm; X 8. 8 m; 42 Kg; 250 mm; 115 mm; X 8. (R0) TRANSALP; 7 m; 38 Kg; 230 mm; 160 mm; X 8. 8 m; 47 Kg; 240 mm; 160 mm; X 8. (R1) NTET; 7 m; 39 kg; 289 mm; 160 mm; X 8. 8 m; 48 kg; 309 mm; 160 mm; X 8. | Exemple de Fournisseurs : NTET / CELBO / TRANSALP Matériau : fibres de verre + résine époxy Domaine d’emploi : idem poteau métallique (BMP, stratégique, INV) + implantation sous fils électriques fils nus. Utilisation : - type R0 poteau utilisé en alignement - type R1 poteau utilisé en arrêt. Il permet de répondre à la charge équivalente d’une configuration couple non consolidée (sans ancrage ou hauban). Il permet aussi le remplacement des appuis moisés et des poteaux simples haubanés à 30°. Le hauban à 30 °ne doit pas être installé sur un poteau type R1 Implantation : Hp/10 + 70 cm (marquage par un trait horizontal de peinture de couleur différente suivant le type). L’obturateur est emmanché sur les poteaux composites avec une couleur spécifique pour indiquer la hauteur des poteaux composites R0 (vert 7 m - orange 8 m). Utilisation de la tarière 300 mm pour le poteau R0 et 400 mm car le diamètre à la base est important pour le poteau renforcé R1. Finaliser le positionnement avant le début du remblaiement. Pose des accessoires : par cerclage à l’aide de feuillards de 20 mm (idem poteaux métalliques) Avantages : - installation possible près d’ouvrages électriques - poids, facilité d’emploi - excellente stabilité - matériau inerte : durée de vie importante - fin de vie en DIB (déchet industriel banal) Les poteaux composites sont livrés en conditionnement de 8 unités de même type et de mêmes dimensions, emboîtés par 2. Ils doivent être manipulés avec soins pour éviter les chocs. Type; CELBO; TRANSALP; NTET. Hauteur en (m); 7; 8; 7; 8; 7; 8. Longueur bottes en (m); 8,5; 9,5; 10,7; 11,67; 9; 10. |

Les matériels d’armement

Les Opérateurs doivent obligatoirement choisir le matériel d’armement parmi les fournisseurs identifiés (par exemple : TELENCO, ACET, SM-CI, PLP) ayant satisfait au cahier des charges des matériels aériens rédigé et validé par l’Opérateur d’Infrastructure.

Ce cahier des charges décrit les caractéristiques fonctionnelles et techniques applicables à la prestation de fourniture des matériels présentés ci-dessous.

Rehausses pour réseaux optiques

La rehausse est une pièce fixée en tête d’appui. Cette rehausse permet de positionner un armement en nappe haute au-dessus des nappes existantes sans aucun réaménagement de réseau existant. Ce procédé permet de créer un niveau d’armement supplémentaire.

La rehausse permet d’équiper les appuis bois, métal et fibre de l’Opérateur d’Infrastructure,

Les armements utilisés sur la rehausse sont généralement des traverses (5/14) ou (5/15).

Voir notice de mise en œuvre du fabricant

|  | Elément principal rehausse | Elément de fixation bride |
| --- | --- | --- |
| modèle TELENCO (Refo 3) |  |  |
| modèle SM CI (RPT 15c) |  |  |
| Modèle PLP PTE |  |  |

La vérification de l’état de la tête de poteau est toujours nécessaire avant toute décision d’implantation d’une rehausse. Seules, les rehausses décrites ci-dessous sont utilisables.

Remarque : il existe un ancien modèle de rehausse Telenco (Refo) qui n’est plus fabriqué mais peut être présent sur le réseau. Pour ce type de rehausse, il est important de s’assurer que les flasques ou oreilles latérales restent le plus possible en contact avec l’appui afin de garantir une bonne transmission des efforts ainsi qu’une bonne tenue à la torsion de l’ensemble.

Traverses standards 5/7, 5/14 et 5/15

Traverse (5/7) à 5 trous pour le raccordement clients et utilisable en ferrure d’étoilement

Traverse (5/14) à 11 trous pour le raccordement clients et multifibre

Traverse (5/15) à 13 trous pour le raccordement clients et multifibre

| Traverse (5/7) à 5 trous | Traverse (5/14) à 11 trous | Traverse (5/15) à 13 trous |
| --- | --- | --- |

La traverse (5/15) peut s’utiliser en armement standard ou dans le cas particulier d’un fort déport par rapport à l’axe du poteau avec une traverse (5/14) utilisée comme jambe de force. Cette configuration permet d’éviter des obstacles pour la pose des câbles par rapport à l’axe de l’appui.

Sur appui métal, le réalisateur installe une traverse 5/15 dans la cornière en tête de poteau. Pour la pose de traverse décentrée avec tirage asymétrique de l’axe du poteau, le réalisateur installe une traverse 5/15 dans la cornière en tête de poteau avec un boulon de tête de ligne pour la maintenir.

Nota : le nombre de câble maximum que l’on peut installer en parallèle dépend du type de traverse 5/14 ou 5/15 et du nombre de trou libre sur les cornières en laissant les trous d’extrémité disponible pour la maintenance ou le raccordement client ou pour la pose d’une ferrure d’étoilement.

Ferrure d’étoilement

Cette pièce se fixe en extrémité d'une traverse en fer cornière de 40 x 40 x 4 mm et permet, soit la bifurcation d'un câble de branchement, soit la distribution de type "parapluie" pour 4 clients au minimum.

Cette pièce permet la distribution (4 clients au minimum) en extrémité des traverses (5/14), (5/15), (5/19) ou de la console-traverse (CT8).

Elle est fixée sur la traverse à l'aide d'un boulon de 14 mm.

Semelle pour appui bois S190

Cette pièce assure la liaison entre un appui bois S190 et une traverse (5/15).

Cette pièce est utilisée pour la fixation de traverses sur les appuis bois S190 mais peut s’utiliser sur les autres appuis bois l’Opérateur d’Infrastructure si leur diamètre au sommet est suffisant (exemple : poteau de 10 m).

La pièce est réalisée en tôle d'acier découpée, emboutie et pliée.

La traverse est fixée sur cette pièce par deux boulons de 14 mm.

La liaison entre la pièce et le poteau bois est assurée par 4 tirefonds sur des poteaux de l’Opérateur d’Infrastructure et par cerclage sur appui commun.

La forme de la semelle prend en compte l'arrondi du poteau et l'arrêt en rotation est assuré par des ergots obtenus par découpe et pliage sur la pièce.

Matériel interdit d’utilisation sur poteau métal et composite.

Semelle bois 5/16 pour traverse

Pièce supportant une traverse standard et assurant son arrêt en rotation.

Cette pièce (5/16) est utilisée pour la fixation des traverses (5/14) ou (5/15) sur les poteaux en bois uniquement.

Elle est fixée par un boulon traversant le poteau de 14 mm sur la partie supérieure et arrêtée en rotation par un tire-fond à visser 1/21 sur la partie inférieure.

Cette pièce peut être aussi utilisée pour la fixation de traverse (5/15) sur poteau S190.

Matériel interdit d’utilisation sur poteau métal et composite.

Console universelle

Pièce mécanique d’armement en acier ou en aluminium permettant de couvrir toutes les configurations de fixation des câbles sur poteaux bois, métalliques ou composites.

L’installation de la semelle console universelle UPB ou UPH sur poteau bois se fait avec un boulon de tête.

L’installation de la console se fait par double cerclage ou avec un boulon de tête sur poteau métallique et par double cerclage sur poteau composite.

Cette pièce peut servir de fixation pour les pinces d’ancrage, d’une traverse (5/14) ou d’un hauban.

UPB

UPH

Console traverse universelle

Cette pièce (SMT8 ou CT8) permet l’installation de 1 à 6 lignes de branchement en parallèle, jusqu’à 16 départs de branchement sur appuis bois ou métal. Elle se fixe sur poteau bois par boulon 1/6 + tirefond 1/21 ou sur poteau métal non prépercé en tête de poteau ou sur poteau composite par 2 feuillards de 20 mm.

SMT18

CT8

Tire-fond

Pièce qui permet de fixer divers armements sur poteau bois.

| 3 modèles de tirefonds en acier galvanisé à chaud sont utilisés : - Le tire-fond à visser 12 x 80mm à tête carrée (1/21) - Le tire-fond à bourrer 10 x 80mm à tête carrée (1/22) - Le tire fond à visser 13 x 100mm à tête carrée (1/23) |  |
| --- | --- |

Le tire-fond 1/21 est généralement utilisé pour les semelles 5/16 et les diverses boites à fixer sur poteau bois.

Le tire-fond 1/22 est généralement utilisé pour la fixation des entretoises à ouverture variable 20/11 et les brides 2/12 pour boites de distribution et de protection.

Le tire-fond 1/23 est généralement utilisé pour la fixation de la rehausse en partie basse uniquement.

Feuillard

Le feuillard en acier inoxydable permet la fixation des armements sur appuis composite, métal ou béton et les goulottes ou boitiers sur tout appui.

| Il existe actuellement 2 dimensions de feuillard en acier inoxydable, fournis en dévidoirs plastiques de 50 m : - Le feuillard 20 x 0,7 mm - Le feuillard 10 x 0,4 mm. |  |
| --- | --- |

La résistance à la rupture en traction est comprise entre 50 et 70 daN /mm².

L’allongement minimal de rupture A est de 45 %.

Agrafe pour feuillard

L’agrafe permet le blocage en tension sans glissement du feuillard sur l’appui.

| Il existe actuellement deux modèles d’agrafes en acier inoxydable, fournies en sachets de 100 pièces. - agrafe de 20 mm pour le feuillard 20 x 0,7 mm - agrafe de 10 mm pour le feuillard 10 x 0,4 mm. |  |
| --- | --- |

La résistance à la rupture en traction est supérieure à 700daN pour l’agrafe de 20mm et à 200daN pour l’agrafe de 10mm.

Serre-câble

Par exemple :

| le serre-câble à deux boulons (30/02) utilisé pour l’arrêt des câbles 98 et 99 de petites dimensions et du câble 5/10. |  |
| --- | --- |

Bride ou accessoire universel de fixation pour boîtier

Cette pièce métallique ou plastique assure la liaison entre le poteau composite, métallique ou bois et le boitier optique au moyen d’un feuillard (20 x 0,7 mm) côté poteau et de vis entre la pièce et le coffret. Sur les poteaux bois avec un tire fond peut être utilisé pour la fixation.

Cependant, le cerclage du point de branchement optique sur l’appui directement est admis sur les appuis.

Obturateurs pour fourreau libre en transition souterraine

A titre indicatif, pour un fourreau libre en transition souterraine, un obturateur de type B Etuy sur PVC, type PLASSON sur PEHD et type GABOCOM (ES14 et ES16) doit être installé.

| Obturateur B Etuy pour tube PVC | Obturateur type PLASSON pour tube PEHD | Obturateur GABOCOM pour micro-tubes |
| --- | --- | --- |

Matériel pour la protection mécanique et le maitien des câbles

A titre indicatif,

| Gaines de protection Protection gaine demi-lune des descentes de câbles sur le long d’un poteau ou sur une façade de longueur 2 m. Il existe 2 diamètres de gaines demi-lune : 35/35 mm 60/60 mm Les gaines en PVC sont conformes à la norme NF EN 60 529 Les gaines métalliques sont conformes à la norme NF EN ISO 1461 pour la protection contre la corrosion. |  | Etiquette blanche |
| --- | --- | --- |
| Sur poteau bois Le câble sera fixé par des embases de fixation à vis ou à clou et colliers crantés en Polyamide en sortie et entrée des goulottes. Sur poteau métal et composite Le câble sera fixé par des cerclages 10 x 0,4 mm avec agrafe de 10 mm en entrée et sortie des goulottes. |  |  |

Dispositif d’arrêt et de suspension pour câbles optiques

Le matériel suivant est indiqué à titre d’information. Le choix est laissé à l’initiative de l’Opérateur selon les règles de l’annexe D3 et les spécifications techniques demandées.

Définition :

- Dispositif d'arrêt : Mécanisme permettant un départ ou un changement de direction d'un câble aérien de télécommunications.

- Dispositif de suspension : Mécanisme destiné à supporter un câble aérien de télécommunication en passage simple sur un poteau

Les matériels doivent avoir une marque d’identification qui comprend les indications suivantes :

- inscription du nom de l’Opérateur

- Le nom du constructeur ou un symbole ou un sigle en tenant lieu.

- Les deux derniers chiffres de l’année du millésime de fabrication.

- Une indication du diamètre de/des câble(s) admissible(s) par le dispositif. Cette identification sera obtenue par gravure ou étiquetage directement visible sur une face extérieure de la pièce ou d’une marque de couleur.

Les conditions d'environnement pour l'utilisation de ces matériels correspondent à la rubrique des sites à température non contrôlée et à des emplacements non protégés contre les intempéries.

En règle générale, les matériaux et technologies s'appuient sur les normes françaises et européennes couramment employées pour ces types de matériels.

Concernant la protection des pièces métalliques contre la corrosion, elle sera au moins équivalente à la galvanisation à chaud selon la norme NF EN ISO 1461.

Les matières plastiques utilisées devront résister au rayonnement UV conformément à la norme EN 50289-4-17 (15).

Les dispositifs d’arrêt et de suspension doivent pouvoir se fixer sur les armements du réseau existant.

Les matériels devront supporter les contraintes d'exploitation en efforts permanents et temporaires.

Les dispositifs de suspension doivent supporter une composante d'effort horizontale dans le cas d’un changement de direction pouvant aller jusqu’à 25 degrés par rapport à la direction de la ligne.

Les dispositifs de suspension doivent pouvoir se placer entre deux supports d’armement réseau séparés de 100 mm sans aucun frottement.

Les dispositifs d’arrêt et de suspension doivent permettre un maintien du câble lors du réglage des flèches et répondent aux exigences de l’Opérateur d’Infrastructure sur les essais de résistance mécanique de traction et de vibration qui garantissent un coefficient de sécurité de minimum 3 par rapport à la tension de pose.

Le choix des pinces d’ancrage et de suspension doit être conforme aux diamètres des câbles optiques

Dispositif de lovage

La référence du matériel de l’Opérateur d’Infrastructure suivant est indiquée à titre d’information.

| Dispositif de lovage Malicoil 300-500 800 | Dispositif de lovage PLP 300-500-800 |
| --- | --- |

Le choix est laissé à l’initiative de l’Opérateur selon les règles de l’annexe D3 et les spécifications techniques demandées, ci-dessous.

Dispositif installé sur un appui permettant le lovage des de câbles fibre optique et la fixation de la protection d’épissure. Il peut être en acier galvanisé ou matière PVC résistante aux UV.

Le dispositif de lovage doit respecter les dimensions décrites dans l’annexe D3.

Si les dispositifs de lovage sont en acier, la galvanisation doit être conforme à la norme NF EN ISO 1461 selon l’épaisseur de la pièce.

Si les dispositifs de lovage comportent des matières plastiques, ils auront une résistance aux UV et aux conditions climatiques selon les essais préconisés dans la norme EN 50289-4-17 (15) Méthode C.

Les dispositifs de lovage doivent résister aux chocs selon la norme IEC 61300-2-12.

La résistance à l’arrachement des dispositifs de lovage sur poteau doit être supérieure à 100 daN suivant 2 directions (horizontal et vertical).

La résistance à l’arrachement du boitier sur les dispositifs de lovage sur poteau doit respecter la norme IEC 61300-2-X selon la taille du boitier.

| Etiquette blanche | Etiquette blanche |
| --- | --- |

Boitier optique

Le matériel suivant est indiqué à titre d’information. Le choix est laissé à l’initiative de l’Opérateur selon les règles de l’annexe D3 et les spécifications techniques demandées ci-dessous.

Boitier installée sur un appui permettant les protections d’épissure optique et des points de branchement pour raccordement client.

Si le boitier optique comporte des matières en acier, la galvanisation doit être conforme à la norme NF EN ISO 1461 selon l’épaisseur de la pièce.

Si le boitier optique comporte des matières plastiques, ils auront une résistance aux UV et aux conditions climatiques selon les essais préconisés dans la norme EN 50289-4-17 (15) Méthode C.

Le boitier optique doit résister aux chocs selon la norme IEC 61300-2-12.

Le boitier optique en aérien doit être IP 56.